廊坊市地方标准

《廊坊城市绿地增汇减排技术规程》

编制说明

- 一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人

- （一）任务来源

为贯彻落实国务院关于扎实做好碳达峰碳中和各项工作要求，提高城市绿地增汇减排能力，根据廊坊市市场监督管理局关干印发《2024年廊坊市地方标准制定项目增补计划》的通知，本标准正式列入2024年度地方标准制定项目增补计划，项目编号为 FW202427，项目类别为一类，标准性质为推荐性，由廊坊市自然资源和规划局提出。

- （二）起草单位

主要起草单位是廊坊市林业有害生物防治检疫站、中国林业科学技术研究院林业科技信息研究所、廊坊市园林绿化事务中心。

- （三）协作单位

协作单位是廊坊市林业生态建设站、廊坊藤艺园林绿化工程有限公司。

- （四）主要起草人

本标准主要起草人包括：魏东晨、何桂梅、郝丹辉、林德信、施  宁、朱旭宁、尢丽君、王  鹏、贺顺钦、马  青、齐志利、张方悦、杨春柳、赵  霏、梁  渊。

- 二、制定标准的必要性和意义

- （一）制定标准的必要性

工业革命以来，温室气体导致气候变暖，威胁着全球生态安全，已经成为全球可持续发展的重要命题和挑战。为解决全球变暖问题，从1992年签署《联合国气候变化框架公约》开始，国际社会将控制人类活动造成的碳排放及增加碳汇视作减缓危机的主要手段。经过近30年的努力，从二氧化碳减排到碳达峰、再到碳中和，目标指标与行动计划不断深入。中国政府明确提出30/60双碳调控目标，并于2021年相继颁布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》等1+N系列政策方针文件，对国家双碳战略实施作出系统顶层设计。实现国家双碳目标是一场长期而复杂的系统工程，需要全社会各行各业各领域携手共同努力。

城市既是人类活动的主要空间载体，也是碳中和的主阵地。在快速城镇化进程中，经济社会的高速发展、城市建成面积的不断扩张以及区域人口的高度集聚，促使以二氧化碳为主的温室气体大量排放，引发一系列重大环境和社会问题。城市绿地是城市生态系统的重要组成部分，具有固碳释氧、保持水土、净化大气、调节气候、保护生物多样性等多重效益。城市绿地碳汇是林草碳汇的重要组成部分，据估测，我国城市绿地碳汇能力现约0.29亿吨CO2/年，结合各区域所对应的固碳速率分析表明，实施新规划的生态恢复和国土绿化工程还有巨大的固碳潜力，新增造林与城市绿地预计每年还有0.3-0.8亿吨CO2的固碳潜力。在国家双碳目标的引领下，发挥城市绿地的碳汇效益，对于维持区域碳平衡、提升生态系统服务功能、助力碳中和行动发展至关重要。2023年11月廊坊市生态环境局、市发改委、市工信局、市住建局、市交通运输局、市农业农村局等六部门联合制定了《廊坊市减污降碳协同增效实施方案》，方案指出：”推进生态建设协同增效。全面加强天然林保护修复，保持总量不减，质量持续提高。强化生态保护监管，完善自然保护地、生态保护红线监管制度，落实不同生态功能区分级分区保护、修复、监管要求”，“严格按照省生物多样性保护工作安排，进一步加强生态环境、自然资源和规划、农业农村、水利等部门协作联动，加大生物多样性的保护管理工作力度，强化工作宣传，提高公众的保护和参与意识，切实抓好全市生物多样性保护工作。加强城市生态建设，完善城市绿色生态网络，科学规划、合理布局城市生态廊道和生态缓冲带。优化城市绿化树种，降低花粉污染和自然源挥发性有机物排放，优先选择乡土树种。提升城市水体自然岸线保有率。开展生态改善、环境扩容、碳汇提升等实施效果综合评估，不断提升生态系统碳汇与净化功能。”需要编制城市绿地增汇减排相关的行动指南。但是，国家和北京市现已发布的多项林草固碳增汇国标、行标或地标，绝大多数都与森林固碳或林业碳汇项目相关，与城市绿地固碳增汇相关的标准相当缺乏，尤其是针对现有绿地和新增绿地全链条管理的增汇减排技术规范，还基本未见。

因此，结合廊坊市工作任务的推进，研编并发布城市绿地增汇减排行动相关的技术规程，对于完善城市绿色发展标准体系、

发挥标准支撑引领作用、引导公众践行绿色低碳生产生活方式来说，具有非常重要的实践价值。

- （二）制定标准的意义

标准化在推进城市治理体系和治理能力现代化发展中发挥着基础性、引领性作用。研究制定《廊坊城市绿地增汇减排技术规程》（以下简称《规程》），探索城市绿地增汇减排行动方面的统一规范及技术标准要求，为后期城市绿地碳汇服务效能核算、评价与绿色信息公开披露、碳汇服务产品认证、市场交易补偿与碳普惠公众参与等行动，奠定先期工作基础，不仅意义重大，而且正当其时、十分必要。具体简述如下：

首先，规范城市绿地增汇减排行动管理，不仅是落实当前国家有关双碳调控、高质量一体化、生态产品价值实现、标准化发展纲要等多项政策方针的工作要求，也是城市建设林业碳汇落地实践要求。本项工作及其具体成果对于促进区域政策协同增效、巩固与提升城市生态系统碳汇能力，推进碳汇产品价值多元化变现与社会公众参与碳普惠行动等都具有非常重要的现实意义。

其次，规范城市绿地增汇减排技术，是集成技术综合创新、落实科学绿化、实现资源高效配置的重要基础。绿地作为城市生态系统发挥减排和增汇功能的重要载体，是多尺度嵌套、多效能耦合的复合系统，集成了不同尺度、不同分布空间的碳汇效益，也涵盖了建设施工、运维管养多个阶段的减排环节，协同了多元化参与的减排增汇路径，蕴含着较大的碳汇服务价值。目前，针对城市绿地全工作链条增汇减排行动方面，没有相应的国家标准、行业标准和地方标准（含项目制定计划），编制本《规程》，规范城市绿地空间规划布局、几何形态设计、植物选择与配置、建设施工、养护运营等环节增汇减排行动要求，集成城市绿地全生命周期各环节主要的增汇减排技术要求，不仅可在全市范围内推广、普遍适用，也可以推动城市辖区内城市绿地资源科学高效配置，促使其朝向精细化、科学化、低碳化方向发展。此外，《规程》的研制及发布，也将有利于提升城市整体的碳汇能力，增强城市绿地综合服务功能和生态产品供给能力，正向影响城市能耗、降温减排等碳中和效益。

再次，规范城市绿地增汇减排技术，是强化绿色低碳行动意识、引导并推动形成绿色低碳生产生活方式的重要途径。习近平在十八届中央政治局第四十一次集体学习时的讲话指出，推动形成绿色发展方式和生活方式，是发展观的一场深刻革命。城市绿地作为传播绿色低碳理念的重要阵地，以居民亲近自然的特性为依托，直观呈现生态和谐的景观效果、高效集约的资源利用以及所带来的环境净化等众多积极效益，是以场景感、具象化的手法呈现绿色低碳建设成果的重要展示窗口。它不仅是优化城市生态环境、增强居民绿色普惠福祉获得感和幸福感的重要抓手，也是居民最便捷践行低碳绿色生活方式的学习基地。因此，编制本《规程》，对于推广绿色低碳理念技术、强化公众增汇减排宣传教育、增强市民低碳行为认知、提升社会参与度具有十分重要的意义；不仅有利于提升绿地的低碳综合服务价值，为居民提供环境更舒适、更健康、内容更丰富的休闲游憩场所，还能通过城市绿地的慢行引导与科普宣教功能，构建高观赏性、高生态效益、低排放、低污染的低碳游憩模式，引导居民更好地了解自然、亲近自然、感受自然，从而推动全社会践行绿色低碳生活与工作方式。

最后，规范城市绿地增汇减排技术，是推广绿色低碳技术、示范应用场景构建的重要平台。城市绿地作为推动实现“双碳”目标的关键性自然途径，不仅是承载城市韧性、提高城市生态系统适应气候变化能力的重要生态单元，也是增汇减排新技术综合运用展示的最佳示范窗口。本《规程》紧密结合国际、国家、城市关于全社会全行业减排、重点行业固碳增汇的政策形势发展要求，积极与《城市用地分类与规划建设用地标准》《城市绿地规划标准》《公园设计规范》等国家标准规范进行有效衔接，并整合吸纳了《森林碳汇基础调查与测定技术规范》《城市绿地植物配置技术规范》《公园绿地改造规范》《园林绿化有机覆盖物应用技术规程》《河北省城市园林绿地养护与水体景观管理技术导则》等河北省地方标准相关内容。其编制与实施，不仅将创新打造“城市绿地+”的增汇减排综合模式，强化标准引领效应，促进绿色低碳新技术、新工艺、新设备、新材料的集成应用，也为下一步开展城市绿地碳汇服务效能核算、评价与绿色信息公开披露、碳汇服务产品认证、市场交易补偿与碳普惠公众参与等行动，奠定先期工作基础。

综上所述，新发展理念下的城市绿地规划设计、施工建设、养护运营等全生命周期过程应充分考虑增汇减排技术路径，最大化实现资源节约和绿色低碳发展。然而，目前国内城市绿地低碳规划、建设施工与运维管养等方面的标准体系还不够完善，仍存在诸多内容空白。基于此，为响应园林绿化行业增汇减排助力碳中和工作部署、推进城市林业碳汇工作、助力高质量一体化发展，廊坊市自然资源和规划局牵头开展本项标准的编制工作。本《规程》规定了城市绿地的碳基线情况调查、增汇技术、减排技术、其他措施以及档案记录管理等内容，在全市范围内具有较强的科学性和适用性，实施主体也具有广泛的社会代表性，能够作为指导城市绿地低碳建设与发展的工作依据。此外，碳达峰碳中和作为经济社会发展和生态文明建设的重要战略，对于解决城市绿地全生命周期增汇减排规划设计、建设施工、运维管养与园林绿化应对气候变化管理中的难点问题也具有一定积极作用。

- 三、适用对象基本情况

本文件规定了城市绿地的基线情况调查、增汇技术、减排技术、其他措施以及档案记录管理等内容。

本文件适用于廊坊市域城市绿地在规划设计、建设施工、养护管理全生命周期过程中的增汇减排行动指导。

- 四、主要起草过程

北京市通州区市场监管局与廊坊市市场监管局根据通州与廊坊北三县一体化地方标准共研方式方法进行沟通，确定两地共同制定城市绿地增汇减排技术标准，廊坊市自然资源和规划局根据此方式方法，提出了“廊坊城市绿地增汇减排技术规程”的意向。组织了相关专业人员，并参考北京标准进行了编制。

下一步，标准承担单位将会按照标准管理各部门的有关要求，积极配合完成标准意见征求与初审、标准内容修改完善、送审与审查以及报批备案等各环节的工作。

- 五、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系，与国内外同类标准水平的对比情况

- （一）制定标准的原则

本标准的编制工作，主要遵循以下基本原则：

（1）遵循国家有关的法规、标准和规范，体现标准的科学性、规范性和一致性，与国家和河北省以及廊坊市现有的相关规范性文件相协调，避免冲突；

（2）以科学研究和实践经验总结为基础，以提高绿地增汇减排行动能力为目标，基于当前和未来绿色低碳政策发展形势要求，确定科学、合理、可行的标准内容；

（3）基于先进性、适用性和可操作性原则，充分借鉴国内外相关的技术指南、标准规范、管理政策的条款内容，突出增汇减排技术在城市绿地规划设计、建设施工、养护管理等全生命周期过程中的实际应用及推广价值。

- （二）制定标准的依据

本标准制定以《城市绿化条例》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国湿地保护法》《生态保护补偿条例》《河北省城市园林绿地养护与水体景观管理技术导则》《城市绿地植物配置技术规范》《园林植保技术标准》等法律法规，以及《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》等政策文件为基础，同时重点参考引用已有标准规范中涉及城市绿地增汇减排的相关技术性文件，主要包括：

GB/T 20000.1-2014 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语

GB/T51346-2019 城市绿地规划标准

CJJ/T85-2017 城市绿地分类标准

GB51192-2016 公园设计规范

GB 50137-2011 城市用地分类与规划建设用地标准

DB11/T 222-2004 北京市主要造林树种苗木质量分级

GB T 31755-2015 绿化植物废弃物处置和应用技术规程

NYT 1878-2010 生物质固体成型燃料技术条件

GB/T 50905-2014 建筑工程绿色施工规范

DB13/T 2574-2017 城市绿地植物配置技术规范

DB11/T 1297-2023 城市绿地节水技术规范

DB13/T 2691—2018  再生水灌溉工程技术规范

DB13（J）/8457-2022  海绵城市雨水控制与利用工程设计规范

DB13(J)/T 299-2019 园林植物与种植土检测技术规程

DB11/T 1596-2018 公园绿地改造技术规范

DB11/T 1513-2018 城市绿地鸟类栖息地营造及恢复技术规范

DB13(J)/T 8392-2020 园林植保技术标准

DB13/T 3029-2022 园林绿化有机覆盖物应用技术规程

DB11/T 213-2022 城镇绿地养护技术

- DB13/T 6003-2024 森林碳汇基础调查与测定技术规范

- （三）与现行法律、法规的关系

《规程》依据国家、河北省有关法律法规及相关标准进行制定。《规程》内容符合国家、地区有关法律法规的规定要求，也与相关标准进行了充分协调。

- （四）与国内外同类标准水平的对比情况

在国内，城市增汇减排领域相关的标准主要有《建筑碳排放计算标准》《大型活动碳中和实施指南》《企事业单位碳中和实施指南》《城市碳汇遥感评价技术规范》等。其中，《建筑碳排放计算标准》适用于城市建筑领域，规范了建筑运营碳排放量的计算方法；《大型活动碳中和实施指南》针对大型活动，规定了碳中和的基本要求和原则、实施流程、实施计划的制定与发布、排放核算、碳中和实现、评价和实现声明等内容；《企事业单位碳中和实施指南》针对企事业单位，规定了碳中和实施工作的基本原则和实施流程，以及碳中和准备阶段、实施阶段、评价阶段和声明阶段的详细内容和工作要求。而2023年深圳市市场监督管理局发布的《城市碳汇遥感评价技术规范》仅规范了采用遥感方法评价城市碳汇流程和方法，同年，重庆市生态环境局备案了《重庆市城市绿地碳汇项目方法学》，是针对城市绿地碳汇交易项目开发而做出的技术指导；2022年浙江省市场监管局发布的《城市绿化碳汇计量与监测技术规程》，是用碳汇项目方法学的工作思路，来量化评估与监测城市绿化项目带来的碳汇增量，不涉及建设及运维管养碳减排内容；2020年上海市市场监管局发布《城市森林碳汇计量监测技术规程》，主要规范城市森林碳汇量核算与监测技术，不涉及增汇减排行动管理。

在绿地增汇减排方面，2022年6月，天津市城市管理委员会发布了《天津市城市绿地碳汇设计导则》，规范了总体设计原则、植物碳汇、低碳设计等内容，但仅限于绿地的碳汇领域与设计阶段，未涉及减排措施以及城市绿地的施工建设、养护运营等阶段性内容；同年，中国风景园林学会启动了团体标准《城市公园绿地低碳评价标准》的制定工作，该标准针对公园绿地进行低碳评价，构建评价指标体系，但未对低碳规划设计、施工建设、养护运营等过程做出规定。2023年8月，中国环境科学学会发布了《碳中和公园实施指南》，规定了低碳公园管理方法学、碳中和公园实施流程、实施方案制定、减排行动实施、运营管理监督、碳中和评价等方面的内容，仅针对新建公园绿地如何实现碳中和，未对现有公园、其他类型绿地做出指导；同年，成都市市场监督管理局开展了《公园绿地低碳建设导则》意见征求、深圳市市场监督管理局发布了《零碳公园建设及运营规范》，但上述标准都仅针对公园绿地这一类城市类型，未涉及防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地等绿地类型，且公园绿地还是属于建设用地内的绿地，无法指导其他类型城市绿地的低碳建设。

在国际层面，英国标准协会（BSI）编制了《PAS 2060 碳中和示范规范》《PAS2050产品和服务全生命周期碳足迹评估技术规范》，提出通过规范温室气体排放的量化、报告、核查工作要求，来促使实现和实施碳中和的组织必须做出符合规定的行动。国际标准化组织发布ISO14064和ISO14067系列标准，规范了组织层面、企业层面、项目层面温室气体量化与报告要求，以及产品碳足迹量化与报告要求；ISO 14064作为ISO14000国际环境管理标准系统的重要组成，为政府、企业、地区和其他组织提供了一套互补的工具，用于量化、监测、报告和验证温室气体排放计划。世界资源研究所（WRI）和世界可持续发展工商理事会（WBCSD）联合设立GHG Protocol《温室气体核算体系》，建立了全面的全球标准化框架，以衡量和管理来自私营和公共部门运营、价值链和缓解行动的温室气体（GHG）排放。上述国际层面的标准指南对城市绿地有所涉猎，但绝大多数都局限在量化核算、报告、核查认证领域，并未对绿地增汇减排的具体行动措施提出引导与规范要求，且无法涵盖城市绿地低碳建设的全过程管理活动、并形成有效指导。

综上所述，当前国际与国内城市绿地碳汇相关的标准或技术指南，绝大多数都是针对绿地碳汇进行量化、核算和监测的技术内容，或偏重于碳汇交易项目开发方面的方法学内容，或针对公园绿地进行碳中和技术指导。本《规程》基于国内外碳中和与碳汇计量相关的标准化实践及研究成果，立足于城市绿地建设及管养发展现状，构建了城市绿地增汇减排行动方面的关键技术体系，强调对城市绿地在规划设计、施工建设、养护运营等全过程的增汇减排活动进行综合管理与引导，突出城市绿地减排、科普宣教、绿色慢行引导等方面的内容。与上述标准的适用范围不同，针对对象不同、涵盖的工作环节不同，主要条文等内容也有明显差异。因此，本《规程》编制符合国家、河北省与廊坊市相关法律和规范，与有关法律法规和标准规范不抵触、不矛盾、不重复。

- 六、主要条款及条款编制依据的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述

- （一）主要条款及条款编制依据的说明

- 1.范围

本章说明了《廊坊城市绿地增汇减排技术规程》内容体系。本文件规定了城市绿地碳基线情况调查、增汇技术、减排技术、其他措施以及档案记录管理等内容。实现碳达峰碳中和是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，绿色低碳转型是中国城市转型的主要方向。城市绿地作为副中心城市生态系统发挥减排和增汇功能的重要载体，是落实科学绿化、推动城乡建设领域碳达峰的重要途径。本文件适用于廊坊市绿地在规划设计、建设施工、养护管理全生命周期过程中的增汇减排行动指导。

- 2.规范性引用文件

本章汇集了标准编写所引用的主要标准及文件，是引用标准的清单，充分保证了本标准条款的可依性和可行性。

- 3.术语和定义

本章明确了适用于本标准的术语和定义，共计4个。

城市绿地 urban green land。该定义主要参考《城市绿地规划标准》（GB/T51346-2019）和《城市绿地分类标准》（CJJT85-2017）等已有国家标准与行业标准。本标准将“公园绿地”定义为：城市中以植被为主要形态，并对生态、游憩、景观、防护具有积极作用的各类绿地的总称，包括公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地五类。

绿地基线情况 carbon baseline for green space。该定义主要参考《森林固碳增汇经营技术规程》（DB11/T 1437-2017）和《温室气体自愿减排项目方法学 造林碳汇（CCER-14-001-V01，2023）》，将之定义为：城市绿地进行增汇减排行动初始时的植被、土壤与环境状况，以及建设与日常管养活动的基础情况。

绿地增汇 increase carbon sink for green space。该定义主要参考《影响碳中和的城市绿地空间特征与精细化管控实施框架》（王敏和宋昊洋，2022）、《多尺度城市绿地碳汇实现机理及途径研究进展》（刘颂和张浩鹏，2022）等科研成果，以及《森林固碳增汇经营技术规程》（DB11/T 1437-2017）等有关标准规范。结合以上定义，本标准认为“绿地增汇”又称绿地固碳增汇，是指为了吸收和固定大气中的二氧化碳、减少该气体在大气中的浓度而进行的绿地管理活动。

绿地减排 reduce carbon emission for green space。该定义主要参考《城市绿地建设中碳减排和碳增汇的实施路径》（陈修康和邓建忠，2022）、《碳减排目标下县域国土空间规划的思路与方法探索》（闫凤英等，2022），以及《城市和社区可持续发展 低碳发展水平评价导则》（GB/T 41152-2021）、《区域绿色低碳创新示范建设规范》（DB3305/T286-2023）、《低碳城市评价指标体系》（DB32/T 3490-2018）等有关标准规范。结合以上定义，本标准将“绿地减排”定义为：通过园林废弃物循环利用、建设施工碳减排、低碳养护管理、灾害预防等方式，减少向大气中排放二氧化碳的绿地管理活动。

- 4.基线情况调查

4.1 调查方法

2021年6月，国务院办公厅印发《关于科学绿化的指导意见》，同年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，2022年，住房和城乡建设部和国家发展改革委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》；多种政策均强调了城市绿地基线调查对于实现“双碳”目标的重要性。依据《城市植物地面抽样调查方法综述》（江南等，2021）、《城市绿地资源多尺度监测与评价方法探讨》（熊育久等，2021）、《城市绿地碳汇测算方法研究进展》（江佩宜和戴菲，2024）等文献成果，本标准将调查方法分为基于地面的调查方法、其他调查方法两类。

在基于地面的调查方法方面，对现有绿地，主要结合园林绿化资源普查、绿化资源年度生态综合监测与数据更新、绿化工程项目规划设计或竣工验收调查等工作，采用固定样方/样地/样带/标准木调查、实地踏查、访谈调查等方法。对城市绿地规划设计、建设施工、更新改造的调查活动，可在原有基础上，增加临时样地或样木调查、典型绿化工程数据统计等技术方法。

在其他调查方法方面，经城建或园林绿化主管部门审核批准，可采用符合精度要求的多源遥感融合方法进行调查（包括多光谱或高光谱、激光雷达、碳卫星等）取数。对于常见树种搭配种植的典型绿地或单层种植的乔木林/灌木绿篱等，可采用空间代替时间、专家调研、文献对比分析、利益相关方访谈以及社会公众问卷调查等方法。

4.2 调查内容

依据《公园绿地改造技术规范》（DB11/T 1596-2018）、《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T 26424-2010）、《自然保护区生物多样性调查规范》（LY/T1814-2009）、《生物多样性调查与监测标准》（T/CGDF00001-2020）等标准规范，以及《景观设计研究方法》（王志芳，2022）、《林学概论》（马履一和彭祚登，2020）等文献，将调查内容分为环境因子调查、绿地基础情况调查、增汇减排活动情况调查三类。

在环境因子调查方面，应对城市绿地增汇减排行动实施区的气候因子、地形地貌、土壤状况、土地权属及利用状况、社会经济发展概况及人为活动情况等进行实地调查。应对城市绿地内的水体、水源、建筑物、构筑物、动物种类与数量、地上或地下管线及工程设施建设使用情况进行调查统计。应对城市绿地的典型立地状况和环境特征等进行影响拍摄或录制，已备后期碳汇能力量化核算时备查验分析。

在绿地基础情况调查方面，应对不同城市绿地类型分类开展基础情况调查，内容包括增汇减排行动范围内的绿地面积、地块组成、位置信息、建设年份、植被构成、搭配结构等。应对城市绿地乔木类型与株数、树种胸径、树高与冠幅，灌草类型与株数、种类、面积、冠幅、高度与地径，草本与地被及攀援植物种类、面积与株数等信息进行调查。应对城市绿地范围内的土壤清理与林下清杂方式、原生植被种类与利用情况等进行调查统计。

在增汇减排活动情况调查方面，应对城市绿地建设施工活动的相关信息和数据进行调查统计，包括但不限于：建设施工时间、施工面积、植物种类、乔灌木种类与种植密度、草本类型与铺设面积、苗木成活率与保存率、原生植被处理方式、绿化整地与土方平衡处理、运输与挖采机械设备类型、功率与活动水平数据等，以便后期汇总计算建设施工过程中油电汽肥水药等数据。应对城市绿地日常管养活动的相关信息和数据进行调查统计，包括但不限于：乔灌草植被整形修剪、灌溉、移栽、补植、采伐、施肥、更换更新、运输、巡护、病虫害防治和火灾预防措施等。应对城市绿地边界内自然灾害（如火灾、病虫害、干旱、洪涝等）和人为干扰（如土地利用变化等）的发生情况（如时间、地点、面积、边界、植被种类、损害强度等）进行调查统计。

- 5.增汇技术

5.1 增加植被碳汇能力

依据《城市绿地规划标准》（GB/T 51346-2019）、《公园设计规范》（GB 51192）、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014）、《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563）、《城市森林营建技术导则》（DB11/T 1637-2019）等标准规范，以及《园林设计》（唐学山，1997）、《风景园林设计》（王晓俊，2009）、《园林工程施工技术》（范梦婷和詹华山，2024）、《自然资源碳汇技术方法体系》（张连凯等，2024）、《城市低碳规划设计理论与实践》（付士磊等，2022）等文献成果，本标准从扩增绿化面积、甄选适宜植物种类、优化植物群落配置、优选适宜苗木、保护利用地被植物等方面提出城市绿地增汇导则内容。

在扩增绿化面积层面，面向国土空间规划“五级三类”的总体框架，基于生态本底和发展需求，推进城市绿地系统规划制定差异化、层级化的增汇减排目标，兼顾生态环境与周边经济社会发展的动态协调，构建与优化城市绿地低碳空间格局，夯实城市固碳基础。宜采用绿环、绿楔、绿带、绿廊、绿心等方式，在城市绿地系统规划中统筹不同区域绿地的网络结构与布局，实现城乡一体化均衡网络绿地碳汇功能的有效发挥。规划绿地用地结构和人均绿地面积，应符合现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。规划城区绿地率指标，应符合现行国家标准《城市绿地规划标准》（GB/T 51346-2019）的规定。从节能、节水和资源循环利用等方面，设计建设节约型城市绿地生态系统。持续落地多元增绿、见缝插绿、均衡补绿等系列措施，强化留白增绿、开窗透绿工作，增加和优化城区绿色空间。在高密度城区且绿地面积扩增受限时，应采取垂直绿化、立体绿化、屋顶绿化等形式增加空间绿量。优先选用攀援式、垂吊式等空间绿化技术。

在甄选适宜植物种类层面，应根据不同绿地类型和主导功能选用适用树种。优先选用具有较高固碳能力的乡土树种和抗逆树种，合理搭配外来树种，新建绿地的乡土植物使用比例不应小于90%，增加物种多样性、群落抗逆性和稳定性。新建或绿地更新改造时，优先选用速生树种，合理搭配慢生树种和长寿树种，稳定发挥植物群落的固碳增汇效益，增加植物景观的多样性、持久性和多样性。宜采用常绿树种、落叶树种与彩叶树种搭配种植，加大常绿灌木和落叶乔木的应用比例，新建或更新改造绿地的针阔树种比应大于等于30%，增加植物景观美学效应和生态效益，延长植被固碳释氧功能的发挥时间。以观赏树种为绿色基底，增加食源与蜜源树种的应用，如：海棠、山楂、国槐、丁香、元宝枫、黄栌、流苏等，兼顾植物景观与生态效益，提升城市生物多样性。保护原地植物，减少人工草坪的使用面积，采用宿生地被植物代替冷季型草坪草。

在优化植物群落配置层面，应合理控制城市绿地中乔、灌、草、藤本及宿根花卉植物的种植比例，注重不同植物在固碳能力方面的优势互补，提高植物群落的整体固碳能力。宜设计乔灌草混交搭配、具备自然演替功能的植物群落，植物配置总体上应以乔木为主、亚乔木为辅、灌木镶边或添彩，乔灌木种植面积比例应达到城市绿化用地面积的70%以上。根据城市绿地类型与场地现状，宜采用自然块状、团状、曲线状、带状、不规则状等多种配置形式的多树种混交模式。应根据城市绿地的功能分区情况，合理设置乔灌木的种植密度，乔木不宜过密或过梳。树间株距符合该植物的生物学特性和设计要求。城市绿地的植物种植空间宜连续、均衡，且成片、成环、成网布局，在重点绿化区域增加乔灌草多样性植物配置模式的应用比例，针对较小面积的植物群落宜加强垂向结构种植配置，增加立体空间绿量，提高植被群落生态系统的整体质量和服务功能。

在优选适宜苗木层面，考虑植物生命周期自然生长规律，优选幼、中龄等生长速度和生物量增长速度较快，且处于较强碳汇阶段的苗木种类进行搭配种植。同类树种，宜选择抗逆、耐粗放管理类型或品种进行绿化应用。根据不同绿地类型和主导功能要求，选择适宜规格和形态的苗木。除必须截干栽植的乔木树种外，其他均应使用全冠苗。优先选用本地苗圃生产的高质量苗木或就近调苗，苗木质量等级的筛选按照《 主要造林树种苗木质量分级》GB 6000-1999 的规定执行，减少长距离运苗活动造成的碳泄漏。应根据苗木生长速度提出近期和远期不同的固碳增汇要求，明确过渡措施，并预测疏伐、间移的时间。禁止大树进城以及绿地范围内频繁地大树移栽。

在保护利用地被植物层面，保护城市建成区受人为干扰少的自然或半自然地被植物，充分利用自生植物营造近自然绿色空间，科学管理自生植被，减少人工负向干预，促进群落自然演替。针对城市绿地中已经退化或正在规划的地被植物，应采取适度的人工干预措施进行修复，营造亲切宜人的城市野境。应采用乡土耐旱耐寒的宿根草花、耐阴性及匍匐型草本植物等搭配种植，覆盖绿地地面。控制入侵植物和恶性杂草，避免形成单优种群，为地带性物种的恢复和再引入创造更好的条件。

5.2 增强土壤碳汇能力

依据《城市绿地土壤施肥技术规程》（DB11/T 1184-2015）、《绿化种植土壤》（CJ/T 340）、《园林绿化有机覆盖物应用技术规程》（DB13/T 3029-2022 ）等标准规范，以及《园林绿化土壤质量标准及其应用》（方海兰等，2016）、《城市绿地土壤质量研究进展》（王小涵等，2022）、《园林绿化垃圾在土壤改良中的资源化应用》（陈月和胡艳燕，2024）等研究成果，本标准从增加绿地土壤有机质、增加绿地土壤覆盖度两方面提出城市绿地增汇导则内容。

在增加绿地土壤有机质层面，遇上盐碱地等不适宜植物生长的场地，或建筑渣土与垃圾废弃物等材料的再利用时，应根据土壤实际情况，适度改良其结构与理化性质，避免过度改良而造成大量碳排放或导致后续生态环境恶化。应采用适宜的生物性土壤改良措施，丰富土壤有机碳和微生物含量。优先采用绿化废弃物资源化产品作为土壤改良主要成分，施用有机肥料和生物质肥料、生物炭与土壤改良剂等。宜采取人工粉碎、堆肥、加工等措施，促进园林绿化枯枝落叶的分解、还土、循环利用，增加土壤有机碳积累和储存。宜通过穴施、环施和放射状沟施等方式增加土壤有机物输入速率，避免或减少施用化肥以及大面积的土壤翻耕扰动。在可能存在污染的土地上，应根据环境影响评估结果，采取安全、适宜的消除污染且节能降碳的技术措施及材料，开展绿地建设。

在增加绿地土壤覆盖度层面，宜采用生态覆盖、宿根乡土野生地被种植等形式治理城市绿地中的裸露地面，改善土壤微生态生境，减少扬尘产生。城市绿地中产生的自然枯枝落叶与枯死植被等，在不影响冬春季防火安全的前提下，应尽可能保留，减少清扫收集的频率。养护过程中产生的绿地裸土，宜及时覆盖砂石或种植速生草本，减少土壤侵蚀、流失和碳损失。绿地土壤人工施肥后须覆土盖严，减少人为活动因素对土壤理化性质的负面干扰，保护土壤碳循环过程。

- 6.减排技术

6.1 园林废弃物循环利用

依据《绿化植物废弃物处置和应用技术规程》（GB/T 31755）、《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T 1878）、《园林绿化有机覆盖物应用技术规程》（DB13/T 3029-2022）等标准规范，以及《园林绿色废弃物资源价值实现的系统认知与路径探析—以广州市为例》（吴家龙和张俊涛，2024）、《园林绿化废弃物生物质炭化与应用技术研究进展》（钱新锋等，2012）、《绿化植物废弃物堆肥场地建设剖析》（吕子文等，2012）等文献成果，本标准从就地收集循环利用、集中生产再利用产品两方面提出城市绿地减排技术内容。

在就地收集循环利用方面，应对整形修剪、清理采伐、更新替换等养护管理过程中产生的园林绿化废弃物，按照乔木、灌木、枝桠材、树叶草屑等进行分类收集。其中，条状废弃物绑扎成捆，碎片废弃物包装成袋，收集与包装等过程宜使用可再生材料。推动园林绿化废弃物多途径循环利用，实现落叶化土、枯枝还田、无害化、资源化、减量化等目标。公园绿地、广场用地和附属绿地等产生的园林废弃物，应就近处理或就地消纳。完善废弃物资源化利用设备设施，处理后的深加工产品，宜以裸露地覆盖或树穴覆盖等形式，用于绿地土壤改良。风景游憩绿地和生态保育绿地的园林废弃物宜以就地利用为主，可将废弃物粉碎后堆肥发酵，以肥料、基质等形式归还绿地，也可在防灾减灾和病虫害防治的前提下分散或集中堆放，通过自然腐烂培肥土壤。苗圃等生产绿地应完善资源化利用设施设备，将废弃物粉碎后堆肥或制成基质用于育苗。在道路铺设过程中，可将抚育废弃的树木枝桠材和建设工程剩余的石块砾石，用于绿地游人步道，或制作花鸟虫兽等游憩小品，减少硬质铺装规模与高耗材使用量。

在集中生产再利用产品方面，加强园林废弃物在生物有机肥、有机覆盖物、有机基质、垃圾焚烧发电、城镇供热和园路铺装等方面的应用，提高园林绿化垃圾资源化利用率。园林废弃物可用于生产生物质固体成型燃料、食用菌菌棒加工等。生物质固体成型燃料应符合《生物质固体成型燃料技术条件》（NYT 1878-2010）的要求。推广以园林废弃物为原料制成的植材砼、生态混凝土等新型绿色低碳材料，优先用于城市绿地施工建设。应优先采购使用以废弃物为原料生产的生态产品，并作为各类园林绿化工程项目评标、验收、评优的重要指标。

6.2 低碳精品施工

依据 《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905）、等标准规范，以及《园林施工管理》（胡自军，2007）、《低干预·低消耗·低维护·低排放--低成本风景园林的设计策略研究》(董丽和王向荣，2013)、《园林施工与养护的精细化管理实践与探讨》（刘谨赫等，2023）等文献成果，本标准从编制低碳建设施工方案、应用低碳材料、组织低碳施工三方面提出城市绿地减排技术内容。

在编制低碳建设施工方案方面，城市绿地建设应编制低碳建设施工方案，明确规划设计、施工建设、养护运营的全过程实施流程，在符合《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905-2014）规定基础上最大限度地降低碳排放量。应采用精益化施工组织方式，统筹施工管理过程和环节链条，提升施工现场精细化管理水平，减少资源消耗与材料浪费。宜运用人工智能和大数据等新技术，加强绿地在施工过程中的精细化、动态化管理，促进城市绿地建设施工全流程减碳管理。

在应用低碳材料方面，应加强源头管控，因地制宜使用当地建筑材料，采用建筑垃圾资源化利用产品。应采用竹料、木材等天然固碳材料，竹木、竹钢等新型建材以及木竹质产品，替代钢筋、水泥等高能耗、高碳排放施工材料。若本地缺乏低碳材料，应综合考虑运输碳排放与生产碳排放，在经济合理的条件下优先选择综合碳排放较低的采购途径。宜采用环保材料、低碳、循环、再生材料及产品，建设城市绿地道路、构筑物及小品等，尽可能降低材料使用带来的碳足迹。

在组织低碳施工方面，建设工地须采取环境保护措施，实时检测施工现场扬尘、噪声、污水、有害气体、固体废弃物等污染物。优化绿地建设施工管理，严格按照低碳方案组织施工，减少施工环节带来的油、电、汽、肥、水、药等消耗，避免因管理或质量缺陷而在绿地建设、园林小品生产、构筑物安拆、运输与建筑垃圾处理等过程中产生额外碳排放。合理制定大型机械、设备与各类交通工具的使用计划，降低使用频次。优先选用低能耗、低污染的工程机械，鼓励使用新能源动力工程机械。合理安排苗木种植的时间，避免反复补苗，提高苗木的成活率。苗木种植尽可能安排在雨天前进行，减少苗木在成活养护期间的水消耗。宜充分利用自然石块、修剪剩余物、建筑垃圾再生骨料、废旧钢铁等可循环利用资源，进行道路铺装、景观小品搭建。鼓励使用模块化的景观小品与构筑物，并采用装配式建造，减少材料运输距离。针对规划设计中必要的土山和微地形处理，施工时宜做到土方就地平衡，减少客土使用。及时进行绿化工程项目监理、检查验收与绿地资源动态监测工作，减少不必要的碳排放。

6.3 低碳管养

依据《城镇绿地养护技术》（DB11/T 213-2022）、《城市绿地节水技术规范》（DB11/T 1297-2023）、《再生水灌溉工程技术规范》（DB13/T 2691—2018）等标准规范，《现代园林养护实用技术》（王运兵等，2020）、《河北省城市园林绿地养护与水体景观管理技术导则》（朱卫荣等，2010）、《智慧园林研究进展》（祝遵凌，2022）等文献成果，本标准从节约型养护绿地、打造综合低碳运维模式两方面提出城市绿地减排技术内容。

在节约型养护绿地方面，应强化城市绿地节水管理，提高水资源利用效率。优先采用植被浅沟、下沉式绿地、雨水塘等手段，促进雨水的收集和再利用。收集的雨水应优先用于地下水回灌和植物灌溉。灌溉应采用滴灌、微灌、自动灌溉技术等智能节水灌溉方式，持续提升喷灌、滴灌、渗灌、小管出流、雨水和再生水利用等节水设施利用率，辅以树盘覆盖、防蒸腾剂等保墒措施。灌溉用水尽量使用中水和其他经过处理达标后的再生水。绿化施肥宜使用由生物废料加工制成的有机肥，鼓励有条件的城市绿地使用园林固废堆肥。宜遵循海绵城市营建理念，利用城市微地形营造近自然生态空间，因地制宜建设小微湿地、雨水花园、生态保育小区等，为更多生物提供城市栖息地。适当降低植物整形修剪、挖掘移植、更新替代，苗木与材料运输工具以及非道路移动源等的工作频次，减少绿地管养过程中的能源与材料等消耗量。

在打造综合低碳运维模式方面，应从低碳办公、管养、更新等环节着手，从节能、节水、节材和再生循环等方面探索，构建全链条、零浪费、循环融合的综合运维模式，推广普及低干预、低消耗、低维护、低排放、低成本的自然行动经验。推荐应用智慧能源管理系统，选用节能产品或清洁再生技术，提升整体能效，如光导照明、LED节能灯具、感应照明控制系统等。有条件的城市绿地，可建设可再生能源并网发电项目，在优先保障绿地自身用电的前提下，富余上网电量可为绿地提供额外碳抵消量。建立生活垃圾资源再生模式，做到分类回收、规范存放。设置直饮水等能够减少公众废弃物产生的设施，引导公众实现生活垃圾源头减量。停车场、座椅等场地设施应设置一定规模的新能源充电设施装置。

6.4 灾害预防

依据《河北省城市园林绿化管理办法》（2022年1月9日修正）、《森林碳汇基础调查与测定技术规范》（DB13/T 6003-2024）等标准规范，本标准从绿地病虫害与火灾防控、人为破坏防控两方面提出城市绿地减排技术导则。

在绿地病虫害与火灾防控方面，优先采用物理防治、栽培防治、生物防治等举措防治病虫害。必须的化学防治时，宜采取灌根、钻孔注药、喷洒、涂抹等方法。药剂或农药施用后的废容器或废包装应集中处理，禁止随地丢弃。病虫害发生后，应及时清理带病虫的枝条、落叶、杂草等，并集中处理。须全年加强防火安全巡护。杨柳飞絮发生时，及时做好清理工作。根据气象预报，结合绿地植物物候观测，准确及时采取抗旱、防涝、防寒、防风等措施，避免或减少气象灾害造成的碳排放。

在人为破坏防控方面，加强城市绿地精细化管控，杜绝人为随意践踏、乱砍乱伐等破坏绿地林木的行为。综合考虑日照采光和日常通行等情形，规范附属绿地和防护绿地的树木种植修剪与更新替代等行为，避免产生不必要的碳排放与碳损失。

- 7.其他措施

依据《公园设计规范》（GB51192-2016）、《城市绿地鸟类栖息地营造及恢复技术规范》（DB11/T 1513-2018）等标准规范，以及《风景园林经济与管理学发展的回顾与展望》（周如雯等，2015）、《《城市绿色交通的内涵、特征及发展策略—基于国外实践经验的思考》（庞哲和谢波，2020）、《生物多样性背景下城市动物生境营建的策略与方法》（刘芝若等，2023）等文献成果，本标准从科普教育、绿色慢行引导、生物多样性保护与提升三方面开展城市绿地增汇减排行动管理。

在科普教育方面，有条件的城市绿地，宜线上参与多方低碳公益平台的搭建，探索建立公众碳普惠机制。利用植树节、低碳日、科技周等节庆日，结合生态教育、自然体验、森林康养、生态旅游等活动开展城市绿地低碳知识宣传。应在城市绿地中适当设置具备绿色碳汇、碳减排、碳达峰、碳中和等概念元素的科普导视系统与标识标牌系统。建立城市绿地使用公众意见收集、沟通与反馈机制，评估并提高绿地低碳建设与管养工作成效。

在绿色慢行引导方面，应提升绿地内部道路与城市主干道路的衔接度，联通多层级、渗透化的城市绿道网络，提高社会公众慢行绿道的使用效率，引导社区居民低碳出行。宜在城市绿地重点区域、绿道不同节点等地，利用周边科普宣教与互动体验设施，播放或展示运动健身、自然疗法、绿色低碳转型发展等知识理念，演示实践技术方法，增强社会公众绿色普惠福祉的获得感和幸福感。应根据公园绿地、慢行绿道等的实际情况，核定游人容量与使用频次，促进城市绿地慢行系统设施设备的可持续应用。游人容量按照《公园设计规范》（GB51192-2016）规定的方法计算。

在生物多样性保护与提升方面，以区域绿地为重点区域，加强野生动植物物种和栖息地保护，健全野生动物收容救护网络。鼓励有条件的城市绿地建设生态保育小区，开展生物多样性常态化监测。鼓励有条件的城市绿地，建设多种形式的城市荒野区，实施“再野化”管理，逐步恢复和丰富城市生态系统。科学布设人工招鸟设施与喂食器，为城市建成区鸟类提供适宜的生存环境。在特定鸟类迁徙期间，降低噪声音量，关闭相关区域不必要的照明，降低候鸟的光污染风险。针对动物园等专类公园，宜从自然环境模拟、人工智能等方面入手，优化和丰富圈养野生动物生存空间与环境质量。

- 8.档案记录管理

依据《公园设计规范》（GB 51192）、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137）、《森林碳汇基础调查与测定技术规范》（DB13/T 6003-2024）、等标准规范，本标准从档案管理机制、档案内容与保存形式等方面提出技术管理要求。

在档案管理机制方面，在整个城市绿地规划设计、建设施工、养护运营及更新改造的全生命周期内，均须规范管理相关增汇减排活动记录档案。城市绿地规划设计、工程管理、建设施工、养护运维各环节责任单位，应指派专人负责，建立健全增汇减排行动相关的技术措施应用，以及活动水平数据等档案记录。

在档案内容与保存形式方面，城市绿地增汇减排行动实施过程中的相关材料应及时归档、长期保存、便于查询。主要包括：碳基线本底情况调查材料、规划设计文件和图表、绿地建设与管养各阶段的技术资料、影像和图片资料、施工作业检查验收资料、增汇减排活动记录资料等。除归档保存上述纸质材料之外，所有增汇减排活动数据与文件材料等也应进行电子存档。

- （二）技术指标、参数说明

本标准涉及相关技术指标、参数如表1所示。

表1  技术指标与参数说明

| 序号 | 本技术规范 |  | 现有标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节 | 基本内容 | 国标、行标与地标 | 章节 | 相关内容 |
| 1 | 5.1.1 | 5.1.1.3 规划绿地用地结构和人均绿地面积 | 《城市用地分类与规划建设用地标准》 GB 50137-2011 | 4.3 | 规划人均绿地与广场用地面积不应小于 12.0m2/人，其中人均公园绿地面积不应小 于 10.0m2/人。 |
| 2 | 5.1.1 | 5.1.1.4 规划城区绿地率指标 | 《城市绿地规划标准》 GB/T 51346-2019 | 附录A | 绿地率计算方法 |
| 3 | 6.1.2 | 6.1.2.2 园林废弃物可用于生产生物质固体成型燃料、食用菌菌棒加工等。 | 《生物质固体成型燃料技术条件》NYT 1878-2010 | 全文 | 全文 |
| 4 | 6.2.1 | 6.2.1.1 城市绿地建设应编制低碳建设施工方案，明确规划设计、施工建设、养护运营的全过程实施流程 | 《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905-2014 | 3-4 | 组织与管理、资源节约、环境保护、施工准备 |
| 5 | 7.2 | 7.2.3 应根据公园绿地、慢行绿道等的实际情况，核定游人容量与使用频次，促进城市绿地慢行系统设施设备的可持续应用 | 《公园设计规范》 GB51192-2016 | 3．4 | 公园游人容量 |

- （三）实验验证的论述

与本文件相关的试验验证及试行结果主要基于廊坊市各类绿化工程中城市绿地进行实施。

- 七、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

- 八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

增汇减排技术已在我国城市绿地建设过程中得到一定程度的实践应用，但目前没有相关的国家标准、行业标准和地方标准，仅有相应的规划设计、施工建设或养护说明，限制了增汇减排技术在城市绿地领域的应用发展，不利于该技术规范和质量控制。

本标准规定了城市绿地碳基线情况调查、增汇技术、减排技术、其他措施以及档案记录管理等内容，填补了城市绿地增汇减排技术方面的空白。本标准适用于廊坊市地区城市绿地在规划设计、建设施工、养护管理全生命周期过程中的增汇减排行动指导，建议将本标准作为地方推荐标准使用。

- 九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

无。

- 十、实施标准的措施(市有关行政主管部门实施标准的政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)

城市绿地是建设国际一流和谐宜居之都的重要绿色基础设施，是提升市民绿色福祉的优先领域。本《规程》的编制虽然具有强有力的政策环境、组织人力与技术物力等方面的基础保障，但标准内容的有效实施和落地推广应用还需要市、区有关部门从多个方面提供大力支持，主要措施有：

- 1.建立协作共建机制。多级管理部门和承担单位及其他参与方等需要通力协作，尽快推进并完成《规程》立项之后的意见征集、初审、复审、各项文稿的修改完善以及报批等各环节工作，并对标准共研共建与交流推广工作提供大力支持。

- 2.强化标准宣贯培训工作。在标准制定、调研、交流研讨以及征集意见和建议的过程中，在标准批准备案之后，相关各方都应强化标准技术内容的宣贯工作，针对城市绿化单位、行业管理部门、各相关机构广大园林绿化管理与技术人员，进行标准宣传、讲解和技术落地指导，促使多层级人员熟练掌握标准中的行动规范，确保标准的广泛深入传播与应用推广。

3.提高标准配套资金与落地应用项目支持力度。本标准属于廊坊市地方标准，是在项目工作组长期研究和实践经验成果总结的基础上编制而成的，后续在廊坊市地区测试、落地、推广应用过程中，还需要各级政府部门强化配套资金支持或后续标准补助支持，以做好标准集成试点示范与完善升级工作。

- 十一、其他应说明的事项

无。

《廊坊城市绿地增汇减排技术规程》标准编制工作组

2024年10月