2025年廊坊市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、投骰子等方法产生。

以同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品为一个抽样对象。

注：抽取样品的过程不得对样品造成拉伸破坏。

只抽取执行GB/T 21661-2020标准的产品，公称厚度不应小于0.030mm。

抽样数量

| 抽样批量 （单位包装） | 抽样数量（个） | 备样数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 10-50 | 10 | 10 |
| 51-90 | 16 | 16 |
| 91-150 | 26 | 26 |
| 151-280 | 40 | 40 |
| 281-500 | 64 | 64 |
| 501-1200 | 100 | 100 |
| 1201-3200 | 160 | 160 |
| 3201-250000 | 250 | 250 |

2检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 尺寸偏差 | 厚度极限偏差 | GB/T 6672-2001 |
|  |  | 厚度平均偏差 |  |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2020 |
| 4 | 漏水性 |  | GB/T 21661-2020 |
| 5 | 封合强度 |  | QB/T 2358-1998 |
| 6 | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB/T 21661-2020   塑料购物袋

GB/T 2918-2018    塑料 试验状态调节和试验的标准环境

GB/T 6672-2001    塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T 6673-2001    塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

QB/T 2358-1998    塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。