廊坊市地方标准

《工程用环刀测试压实度操作规程》

编制说明

主编单位：廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司
2025年03月21日
一、任务来源、计划文件名称、编号
根据廊坊市市场监督管理局下达的《关于下达2024年廊坊市地方标准制修订项目计划（第二批）的通知》 （廊市监函〔2024〕84 号），计划制定《工程用环刀测试压实度操作规程》，项目编号FW202415。
二、标准制定的必要性、背景和意义
环刀测试压实度方法是压实度测试方法中比较常见一种。目前环刀法测试压实度的相关依据规范有：《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450，《公路土工试验规程》JTG 3430，《土工试验方法标准》GB/T 50123。规范要求：（1）在测试湿密度过程中，先称取环刀的质量，待取样完毕后擦净外壁，称取环刀和试样的质量。（2）在测试试样含水率的过程中需要在整个试样中取出两个代表土样进行平行试验。试样烘干后，需要将试样与盒从烘箱内取出，放入干燥器内冷却。

对于第三方试验室面向多个工程大规模检测尤其在试验量较大时，采用以上方法，试验步骤较多，产生的人工成本和设备成本较大，检测效率较低，而且施工方在监理见证下现场取样，送检委托至第三方试验室检测时，试验室不能得到环刀原始质量，无法按照现行标准要求进行试验。

从2020年起，廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司已经对环刀测试压实度方法进行研究，并于2021年12月份鉴定了 《环刀测试压实度方法标准》企业标准。专家评价结论：该企业标准在现行的方法标准基础上增加了全重法检测，保证检测精度的前提下大大提高了工作效率，降低了成本。试验组成员在环刀测压实度含水率做平行试验的基础上提出了全样本烘干检测含水率的方法，此方法由于增加了样本数量，从而保证了试验的准确性。此方法建立在试验对比验证的基础上，检测精度不低于国家现行标准，可操作性强，并在临空经济区、市区等工程中试用，取得了较好的社会效益，提高了工作效率。

三、工作组简况
本文件由廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司起草（表1中简称阳光检测）

表1

	工作组成员及任务分工

	姓名
	专业
	职称
	工作单位
	任务分工

	宫树雪
	土木工程
	高级工程师
	阳光检测
	主编

	张永强
	环境工程
	高级工程师
	阳光检测
	试验、编写

	刘书平
	土木工程
	工程师
	阳光检测
	试验、编写

	杜茜茜
	工程管理
	高级工程师
	阳光检测
	试验、编写

	董晓璐
	土木工程
	助理工程师
	阳光检测
	试验、编写

	刘沛
	土木工程
	高级工程师
	阳光检测
	试验、编写

	张营营
	土木工程
	高级工程师
	河北宏太公路发展有限公司
	试验

	田旭
	土木工程
	助理工程师
	阳光检测
	试验、编写

	赵川
	土木工程
	助理工程师
	阳光检测
	试验

	李星云
	渔政管理
	水产工程师
	安次区农业农村局
	试验

	关国兴
	建筑工程
	工程师
	阳光检测
	试验

	朱峰
	土木工程
	助理工程师
	阳光检测
	试验

	张磊
	电气工程及自动化
	助理工程师
	廊坊市广达供热有限公司
	试验

	张伟宁
	机械设计制造及自动化
	技术员
	阳光检测
	试验

	王志营
	土木工程
	技术员
	阳光检测
	试验

	金会霞
	土木工程
	技术员
	阳光检测
	试验

	赵桐
	土木工程
	助理工程师
	阳光检测
	试验

	朱宇坤
	土木工程
	助理工程师
	阳光检测
	试验


四、主要工作内容

1、编制组成立暨第一次工作会议

2022年6月，《工程用环刀测试压实度操作规程》编制组成立暨第一次工作会议在廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司召开。编制组成员认真讨论了前期工作、标准编制大纲和主要研究内容，还对关键技术、任务分工等问题，通过讨论确定了各人员分工及编制工作进度计划。本次会议明确了标准编制的工作思路，完善了标准的框架内容，为高质量完成《工程用环刀测试压实度操作规程》编制奠定了良好基础。

2、第二次工作会议

2024年4月召开了《工程用环刀测试压实度操作规程》编制组第二次工作会议，编制组全体成员就《工程用环刀测试压实度操作规程》初稿进行逐条讨论，重点确定了环刀全重法测含水率，烘干时间以及烘干后冷却的时间等问题。编制组成员针对《工程用环刀测试压实度操作规程》的前言、引言、术语和定义、测试方法以及条文说明等章节进行了充分讨论并达成了统一的意见，会议形成了《工程用环刀测试压实度操作规程》征求意见稿的初稿。

3、主要的研究内容

本文件编制的重点研究内容包括以下几个方面：

1）环刀取样的方法与步骤；

2）环刀试样含水率的测试；

3）环刀试样压实度的数据处理。

编制过程中具体调查研究的相关标准和技术资料如下：

1）JTG 3450     公路路基路面现场测试规程；
2）JTG 3430     公路土工试验规程；
3）GB/T 50123   土工试验规程。
五、标准编制的原则

为保证所编制标准的先进性，我们充分总结和比较了国内环刀测试压实度的技术规范。

1、通用性原则：本标准提出的技术方法普遍适用于试验室环刀测试压实度的方法。                                                       
2、协调性原则：本标准提出的技术要求与目前其他同类标准的要求协调统一。

六、技术内容的确定方法和依据

本文件共分为前言，引言，1范围，2规范性引用文件，3术语和定义，4取样仪器与材料技术要求，5取样方法与步骤，6含水率测试方法（烘干法），7数据处理。本文件为推荐性标准。

本文件的关键技术确定主要有以下几个方面：

1、环刀样品测试含水率的方法；

2、环刀压实度的数据处理；
3、采用国际标准和国外先进标准的情况：本文件没有采用国际标准；本文件在制定过程中未查到同类国际标准。

七、标准草案征求意见和对征求意见的采纳情况

在广泛调研和大量试验的基础上，本文件编制组经过讨论于2024年9月形成《工程用环刀测试压实度操作规程》征求意见稿，2024年9月10日由主编单位发文，向相关领域的单位发送《工程用环刀测试压实度操作规程》征求意见稿，同时在网络上进行了发布，在社会层面相关行业领域内征求意见，并向部分专家定向发送了《工程用环刀测试压实度操作规程》征求意见稿。
截止2024年09月15日，主编单位收到10个单位提出的意见和建议共计16条。经过对意见或建议进行汇总、归纳、分析和处理，最终采纳意见16条，形成了“征求意见汇总及处理表”。

八、与有关现行法律、政策和标准的关系，预期的经济、社会效果

与现行标准《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450、《公路土工试验规程》JTG 3430、《土工试验方法标准》GB/T 50123相比有以下优势：①在试验过程中可不用先称取环刀的质量，只称取环刀内全部试样的质量。②测试含水率可采用全样本检测。③烘箱干燥样品后，可不需要将烘干后的试样和盒取出放入干燥器内冷却，只在烘箱内加入干燥剂直至样品冷却至室温。采用以上流程，操作更简便，试验结果更准确，操作安全性更高，从而节约人工成本和设备成本，提高检测效率。

九、标准实施的建议

本文件可做为我市的推荐性标准。
十、其他应说明的事项

无。

