廊坊市地方标准

《化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南》

编制说明

- 任务来源

2024年5月廊坊市药品检验所向廊坊市市场监督管理局提交了《化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南》廊坊市地方标准项目任务书。经过廊坊市市场监督管理局标准技术科关于申报内容的综合研究，2024年8月廊坊市市场监督管理局发布了《关于下达2024年廊坊市地方标准制修订项目计划（第二批）的通知》（廊市监函【2024】84号），文件中对《化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南》地方标准予以立项，计划文件编号为FW202425。

- 标准制定的必要性、背景和意义

现如今政治、经济、科学技术都在迅猛地发展，人们对于生活品质的要求也越来越高，实验室检验分析的数据为人民的生活、政府的监管、科学研发等提供了重要的技术支持，这对于检验的准确性来说就提出了更高的要求。

影响实验结果准确性的因素通常有：试剂耗材、操作过程、实验设备等，而我们通常投入较少、容易被忽略的一点则是实验室玻璃仪器清洗及正确使用环节，对于一些比较精密的实验来说，玻璃仪器存在细微的杂质都有可能导致实验结果的偏差甚至失败，因此实验室玻璃器皿的清洗、正确使用也尤为重要。

廊坊市药品检验所始建于1972 年，隶属廊坊市市场监督管理局管理，为具有独立法人资格的事业单位，是执行国家对药品质量实施监督检验的法定机构，依法承担廊坊市辖区内药品、化妆品质量的检验测职能。办公场所近2000 平方米，拥有液-质联用仪、气-质联用仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计等先进设备150 多台（件），固定资产原值3300 余万元。药品检验所下设3个检测室，人员专业性强，基本素质过硬，经验丰富，具有较高的公信力。药检所检测人员在日常工作会涉及大量化学分析试验，在工作中积累了一定的工作经验，对化学分析实验常规玻璃器皿的洗涤、使用方法操作规范，大大减少了玻璃仪器的破损，药品检验数据的准确性提供了坚实的基础，保障了检验报告的质量。因此，起草了《化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南》地方标准，目的是在廊坊市范围内规范化学分析实验室玻璃仪器的正确规范使用，以提高化学分析实验室的安全性和工作效率，保证实验数据的准确性和实验人员的健康安全。

我国标准化工作正处于极速上升阶段，各行各业都非常重视标准在国民经济水平当中起到的重要作用，在经济飞速发展的当下，检验检测为各行各业提供十分重要数据支持，数据的准确性更是支持的关键，玻璃仪器的正确使用是保证数据的准确性的重要环节之一。经考察国家相关部门出台了一些关于玻璃仪器的性能、安全要求的国家标准和行业标准，但对于玻璃仪器的规范使用，目前没有统一的操作规范。我所经过多年工作经验的积累起草编制了《化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南》，在该指南的内容与推广上提供了统一要求，又易于执行、操作的技术手段。该标准适廊坊市范围内各检验检测技术机构化学分析实验室。

通过制定《化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南》地方标准可以为我市的检验检测机构化学分析实验室规范化学分析实验常规玻璃使用方法，减少了玻璃仪器的破损，为检验检测数据的准确性提供了坚实的基础。

- 工作组简况

- 提出单位

廊坊市药品检验所

- 起草单位

廊坊市人民医院

廊坊市产品质量监督检验所

- 标准起草小组

| 职务 | 姓名 | 单位 | 工作范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 邵俊艳 | 廊坊市药品检验所 | 起草标准及各单位的协调指导 |
| 组员 | 卢彩会 | 廊坊市药品检验所 | 标准文本的起草 |
| 组员 | 王静懿 | 廊坊市人民医院 | 相关标准的搜集调研 |

- 主要工作内容

本标准的编制工作从2024年初接到廊坊市市场监督管理局开始征求廊坊市地方标准开始，便着手该标准的调研，大致了解了目前相关国家标准与行业标准现状，5月向廊坊市市场监督管理局提出项目申请，并于8月成功立项。立项通知下达后，各起草单位共同确立了地方标准起草小组成员，由廊坊市药品检验所邵俊艳任组长，负责标准各方面的起草、协调与指导。2025年2月起草组根据申报时的标准草案与调研结果，结合相关的技术资料，初步拟定了标准讨论稿，对化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南给出了相关内容，经过起草组多次的修改与确定于2025年3月初形成了标准征求意见稿，由廊坊市药品检验所向廊坊地区检验检测机构进行意见的征求，同时在网站进行公示，广泛征求各方意见。4月，汇总整理了相关意见后，起草组对标准内容进行了意见的采纳与修改，于  月最终形成了《化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南》标准送审稿，报廊坊市市场监督管理局等待审定，  月底召开了标准审定会议，邀请了相关领域的专家对标准的适用性、完整性、科学性进行了严格的审定。

- 标准编制的原则

1、本标准的制定严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容。

2、本标准的编制遵循“科学性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性。

- 主要技术内容的确定方法和依据

参考相关标准GB/T 12810-2021《实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法》、 GB 21549-2008 《实验室玻璃仪器 玻璃烧器的安全要求》，确定标准以下内容。

- 玻璃仪器的分类（按用途）

- a)普通玻璃器皿：试剂瓶、烧杯、烧瓶、锥形瓶等

- b)量器类：量筒、量杯、移液管、滴定管、容量瓶等

- c)特殊玻璃器皿：冷凝管、分液漏斗、干燥器、分馏柱、玻璃砂芯漏斗、标准磨口玻璃仪器等。

- 玻璃仪器的使用

2.1普通玻璃仪器的使用

2.1.1烧杯 、锥形瓶

2.1.1主要用途 、要求

常用于干混合、加热和冷却液体或固体物质；作反应容器；配制溶液等。烧杯符合GB/T 15724-2008 《实验室玻璃仪器 烧杯》的要求。

2.1.2使用方法及注意事项

在使用前，应先检查是否有裂纹、破损或污渍，如有则不能使用。加热时，应使用石棉网或铁架台，以均匀加热杯内物质，一般不可干烧。磨口锥形瓶加热时要打开塞子，非标准磨口要保持原配塞。加热后，不能直接用手触摸，以防烫伤。反应液体不超过容积的2/3，加热液体不超过容积的1/3。

2.1.2试管

2.1.2.1主要用途、要求

用于少量物质反应，可加热或冷却；盛放少量固体或液体，收集少量气体，离心管可在离心机中借离心作用分离溶液和沉淀。试管符合GB/T 21298-2007 《实验室玻璃仪器 试管》的要求。

2.1.2.2使用方法及注意事项

使用试管前，应先清洗干净，确保没有残留物。作反应容器时液体不超过试管容积的1/2，固体不超过试管容积的1/3。加热液体时，要擦干试管外壁 ，将试管口朝上，与台面呈45°角，加热固体时，管口略向下倾斜。离心管只能水浴加热。

2.1.3试剂瓶

2.1.3.1主要用途、要求

细口瓶用于存入液体试剂，广口瓶用于存放固体试剂，棕色瓶用于存放见光易分解的试剂。试剂瓶符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器 瓶 》的要求。

2.1.3.2使用方法及注意事项

不能加热，不能在瓶内配制操作过程放出大量热量的溶液，磨口要保持原配；不要长时间存放碱性溶，存放时瓶子应用橡皮塞子；麿口瓶不用时在磨砂面间夹衬纸条。

2.2量器类玻璃仪器的使用

2.2.1量筒、 量杯

2.2.1.1主要用途、要求

用于液体体积的一般量度，准确测量溶液体积的实验室玻璃器皿。量筒、量杯分别符合GB/T 12803-2015 《实验室玻璃仪器 量杯、GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器 量筒》 的要求。

2.2.1.2使用方法及注意事项

仅用于量度，不能直接用于固体溶解或液体稀释；不能加热或烘烤，操作时要沿壁加入或沿嘴倒出溶液。

2.2.2吸管

2.2.2.1主要用途 、分类

用于准确移取定量溶液。分为单标线大肚型移液管和刻度线直管型吸量管,分别符合GB/T 12807-2021 《实验室玻璃仪器 分度吸量管》及GB/T 12808-2015 《实验室玻璃仪器 单标线吸量管》的要求。

2.2.2.2使用方法

清洗→润洗→吸取→定容→注液

清洗干净的吸管，用溶液润洗吸管内壁3-4次，吸取溶液至移液管标线以上2-3cm处，调节液面至标线上0.5-1.0cm处，静置10-15s，使附着在液面上方管内壁的溶液全部留下，调节液面至标线。放液时移液管垂直，管尖靠在接收器口约2cm处，待液面将至管尖处静置10-15s，转动移液管1-2圈，让溶液转移完全。

2.2.2.3注意事项

使用前需检查管尖、管口有无破损。使用时不得用洗耳球将残留溶液吹入接收器中（吸管上标有“吹”字例外），润洗液必须从管尖放出。实验结束后，要及时清洗吸管，放回移液管架，避免沾污吸管下端。

2.2.3滴定管

2.2.3.1主要用途、分类

用于滴定分析的实验室玻璃器皿。按形状和材料分为酸式滴定管、碱式滴定管、聚四氟旋塞滴定管。按管身颜色分为无色滴定管和棕色滴定管， 符合GB/T 12805-2011《实验室玻璃仪器 滴定管》的要求。

2.2.3.2使用方法

清洗→润洗→调零→滴定→读数

使用滴定管前应先清洗干净，保证没有残留物，用待用滴定液进行润洗3-4次，装溶液，赶气泡，将溶液调至“0”刻度线以上0.5-1cm处，垂直夹在滴定管架，静置1-2min，将溶液弯月面最低点与“0”刻度线上边缘恰好相切。在滴定过程中，应控制滴定速度，应呈“连滴不成线”使液体缓慢滴入。滴定至终点后应静置1-2min后读数，读数时视线必须与弯月面下缘最低点处于水平，读取溶液弯月面下缘最低点相切的刻度。

2.2.3.3注意事项

旋塞要原配，漏水不可使用；具有准确刻度线，不能加热，不能用毛刷刷洗内壁；不能长期存放溶液；长期不用时，要在磨口旋塞处垫一纸片。滴定结束后，应及时清洗滴定管，以防残留物对下次实验造成影响。

2.2.3容量瓶

2.2.3.1主要用途 、要求

用于配制和稀释准确浓度的溶液。按颜色分为棕色瓶和透明瓶，按精度可分为A级和B级；符合GB/T 12806-2011 《实验室玻璃仪器 单标线容量瓶》的要求。

2.2.3.2使用方法

固体称量→溶解→冷却→定量转移→稀释→定容→摇匀

液体→稀释→定容→摇匀

转移溶液时，用玻璃棒引流，后用溶剂洗涤玻璃棒，将洗涤液转移到容量瓶中，避免移入容量瓶的过程中损失。稀释至容量瓶2/3处，平摇初步混匀，静置1-2min，定容，再盖瓶塞摇匀。

2.2.3.3注意事项

使用容量瓶前，应先清洗干净，确保没有残留物，进行试漏。在向容量瓶中加入溶液时，应使用玻璃棒，玻璃棒下端靠在瓶颈内壁进行引流，保证溶液沿内壁留下，以防产生气泡。容量瓶中不宜长期储存溶液，使用后应及时清洗干净并干燥存放。对于长时间不用的容量瓶，要把磨口和瓶塞擦干，并用纸片隔开。

2.3特殊玻璃器皿的使用

2.3.1分液漏斗

2.3.1.1主要用途、要求

分开两种互不相溶的液体，用于萃取、分离和富集；制备反应中加液体（多用球形及滴液漏斗）。符合QB/T 2110-2024 《实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗》的要求。

2.3.1.2使用方法及注意事项

磨口旋塞必须原配，漏水的漏斗不能使用，不可加热；萃取时振荡初期应放气数次；用做滴液加料到反应器中时，下尖端应在反应液面以下；不用时在磨砂面加衬纸条。

2.3.2玻璃砂芯滤器

2.3.2.1主要用途

用于质量分析中过滤需烘干称量的沉淀。

2.3.2.2使用方法及注意事项

必须抽滤，不能骤冷骤热，不能过滤氢氟酸、碱性溶液、浆状沉淀等，用毕立即洗净。

2.3.3冷凝管

2.3.3.1主要用途、要求

用于冷却蒸馏出的液体。蛇形管适用于冷凝低沸点液体蒸汽，空气冷凝管用于冷凝沸点为150℃以上产液体蒸汽，球形冷凝管冷却面积大，适用于加热回流。符合GB/T 28212-2011 《实验室玻璃仪器 冷凝管》的要求。

2.3.3.2使用方法及注意事项

不能骤冷骤热，装配仪器时先装冷却水乳胶管，再装仪器；通常由下支管进水，从上支管出水，开始进水时需缓慢，水流不能太大。

2.4特殊情况下玻璃仪器的处置

磨口活塞打不开时可采取以下措施：

a )凡士林等油状物粘住活塞，可用电吹风或微火慢慢加热使油类黏度降低，或数字化后用器具轻敲塞子来打开国。

b )活塞长时间有用因尘土等粘住，可把它泡在水中，几小时后可打开。

c )对于因结晶盐或碱金属盐沉积及强碱粘住的瓶塞，可把瓶口放在水中或稀盐酸中，经过一段时间可能打开。

d )将粘住的活塞部位置于超声波清洗机中，通过超声波的震动和渗透作用打开活塞。

3.玻璃仪器的检查与校准

3.1使用前要检查玻璃仪器的外观是否完好，有无破损和裂纹，检查仪器的密闭性能是否良好。

3.2对于量具类玻璃仪器应该定期进行检定校准，确保玻璃仪器的准确性和精度是否符合要求。通常容量仪器校准以20℃为标准，参照GB/T 12810-2021《实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法》、JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》，需要定期送至专业机构进行校准。

4.简单玻璃仪器的加工

- 一些小件的玻璃仪器及零件，有时需自行加工，以下为常用加工方法。

- 4.1玻璃的切割

- 4.1.1冷割 直径小于25mm的玻璃管均可以采用冷割，先用扁锉或角锉，砂轮片划一稍深痕（不要来回锯划）或用金刚钻划一细痕，并用手指蘸水或用湿布擦一下，两手垫布迅速握紧玻璃管向两边及向下折，即可折断。边缘截面必须在火中烧熔直至平滑。

- 4.1.2热爆 适用于管径粗，管壁较厚及切割长度煅的玻璃管。有用玻璃棒点料热爆和电炉丝加热聚冷等方法。

- 4.2 拉制滴管和毛细管

- 4.2.1拉制滴管 截取直径8mm左右的管子，在要拉细处先用文火预热，然后加大火焰，并不断转动玻璃管，玻璃管发黄变软时，移离火焰，向两边缓慢地边拉边旋转至所需长度，玻璃变硬停止旋转，截断，管尖略烧平滑，管口略烧收缩。

- 4.2.2拉制毛细管 烧至玻璃管变软，两手同方向转动，水平方向向两边拉开即得。

- 4.3 弯管

- 将一段玻璃管需弯折部分加热，受热部位5-8cm长，玻璃管软化后，用手轻轻向上弯曲至所需角度，如一次加热达不到所需角度，可分几次完成。

- 4.4 玻璃棒的加工

- 搅拌棒一般为烧杯高度的1.5倍。把截端放在火上烧圆即成搅拌棒，如需要小平铲或药勺可把玻璃棒一端烧软，用加热后的平口钳轻夹，整形即成。

- 七、标准草案征求意见和对征求意见的采纳情况

《化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南》地方标准共发放10份标准草案征求意见表，其中5家反馈了5条不同的意见、5家反馈无意见。网站公示征集了0条意见，经过起草组对征求意见的修改讨论会议， 5条反馈意见均予以采纳，从专家反馈的意见和建议内容看，没有重大分歧意见。

八、与有关现行法律法规和强制性标准的关系，预期的经济、社会效果

《化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南》地方标准符合现行的法律法规和强制性标准，与现行的法律法规和强制性标准没有冲突，是相关国家标准和行业标准的补充。

对化学分析实验室常用玻璃仪器的使用可以有效规范玻璃仪器使用方法，提高试验结果准确度，更好保证试验人员安全。

- 九、标准实施的建议

《化学分析实验室常用玻璃仪器使用指南》可作为地方推荐性标准向廊坊地区相关检测机构推广。可通过行业协会、市场主管部门加大宣传力度，确保检测构的相关操作规范。

- 十、其他应说明的事项

- 无。