ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号

DB1310/T XXXXX—XXXX

1310

廊    坊    市	  地	    方    标    准

### DB  1310/T XXXXX—XXXX

社会消防安全管理规范

第1部分：总则

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识）

征求意见稿

XXXX - XX - XX 发布	XXXX - XX - XX 实施

XXXXX市场监督管理局  发 布

## 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为《社会单位消防安全管理规范》的第1部分。

本文件由廊坊市消防救援支队提出。

本文件由廊坊市消防救援支队负责管理和对条文的解释。

本文件起草单位：廊坊市消防救援支队。

本文件主要起草人：邢广学、陈曦、王竟萱、裴雷。

## 社会单位消防安全管理规范

## 第 1 部分：总则

1 范围

本文件规定了社会单位（以下简称“单位”）消防安全管理的总体要求和措施。描述了单位的消防安全职责、分级管理、消防安全制度与操作规程等内容。

本文件适用于本行政区域内单位的消防安全管理，有固定生产经营场所且具有一定规模的个体工商户参照执行。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB 25506 消防控制室通用技术要求

GB/T 38315 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

GB/T 40248-2021 人员密集场所消防安全管理

- 3 术语和定义

GB/T 5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 单位

依法注册登记且有固定活动场所的组织。

注：机关、团体、企业、事业单位和有固定生产经营场所的个体工商户及其他组织。

3.2 公众聚集场所

是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

3.3 人员密集场所

### 是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。

3.4 易燃易爆场所

### 火灾危险性类别属于GB50016-2014中分类为甲、乙类的生产、储存和销售场所。

### 注：包括油库、化工企业、加油加气站、燃气供气场站、燃气储备站、城市燃气设施、危化场所、烟花爆竹仓库及常年零售点、民用爆炸物品储存仓库及使用场所等。

3.5 仓储物流场所

### 利用自建或租赁库房、场地，储存、保管、装卸搬运、配送货物。

3.6 劳动密集型企业

### 同一时间容纳 30 人以上，从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍。

3.7 火灾高危单位

### 一旦发生火灾容易造成重大人员伤亡、财产损失以及社会影响的单位、场所及其管理组织。

3.8 社区

### 若干社会群体或社会组织聚集在某一个领域里所形成的一个生活上相互关联的大集体。

### 3.9 火灾隐患

### 可能导致火灾发生或火灾危害增大的各类潜在不安全因素。

### 3.10 消防设施

- 专门用于火灾预防、火灾报警、灭火以及发生火灾时用于人员疏散的火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分隔设施、安全疏散设施等固定消防系统和设备。

### 3.11 微型消防站

- 微型消防站，是指单位、社区组建的有人员、有装备，具备扑救初起火灾能力的志愿消防队。

- 3.12 智慧消防

- 利用物联网、GIS应用、大数据、云计算等高新技术，建立消防安全防控信息服务的数字化管理平台，实现城市消防的智能化、可视化、网络化。

- 4 总体要求

### 4.1 单位是消防安全责任主体，要严格按照相关法律、法规、规章以及政策文件规定的要求做好本单位消防安全工作，加强消防安全主体责任的落实，履行消防安全职责，保障消防安全。

4.2 单位消防安全管理工作应当贯彻“预防为主、防消结合”的方针，按照单位全面负责、员工积极参与和“谁主管、谁负责”、“谁在岗、谁负责”的原则，实行逐级和岗位消防安全责任制。

4.3 单位应当组建志愿消防队，配备适合扑救初起火灾的消防器材装备，志愿消防队员的数量不应少于本场所从业人员数量的30%。

4.4 单位应当结合本单位、场所特点建立完善的消防安全管理体系和机制，提高预防和控制火灾的能力。

4.5 单位使用的建（构）筑物、场所，应当符合消防法规和消防技术标准要求。

4.6 应按照GB 25201的要求进行消防设施维护管理。

4.7 消防安全管理制度应符合国家有关法律法规及标准。

4.8 单位应建立、健全消防安全档案，明确内容、制作、使用、更新时间及要求。

5 消防安全职责

5.1 单位

5.1.1 单位应当履行下列消防安全职责：

1）明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、 灭火和应急疏散预案。定期进行消防工作检查考核，保证消防安全责任制和各项规章制度的落实。

2）保证防火巡查检查、消防设施器材维护保养、消防设施检测、火灾隐患整改及企业专职或志愿消防队、微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。

3）按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检查维修，对消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。

4）保证建筑构件、建筑材料和室内装修装饰材料燃烧性能以及防火防烟分区、防火间距等符合消防技术标准。保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。人员密集场所的门窗不设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

5）定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患

6）安装、使用的电器产品、燃气用具和敷设的电气线路、燃气管线，符合相关标准和用电、用气安全管理规定，并定期维护保养、检测。

7）根据需要建立企业专职或志愿消防队、微型消防站，定期组织训练、演练，配备消防器材装备、 储备灭火药剂.建立与国家综合性消防救援队伍联勤联动机制。

8）应用大数据、物联网等技术，推进消防安全管理信息化建设，采用消防设施联网监测系统、单位消防安全管理系统、电气火灾临控系统等技防、物防措施。

9）组织员工进行岗前消防安全培训，定组织消防安全培训和消防演练。消防法律、法规、规章以及政策文件规定的其他职责。

5.1.2 消防安全重点单位除符合5.1.1规定外，还应当履行下列消防安全职责：

1）确定消防安全管理人并报当地消防救援机构备案，组织实施本单位消防安全管理工作。鼓励消防安全管理人取得注册消防工程师执业资格；

2）建立健全消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

3）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

4）建立微型消防站，积极参与消防安全区域联防联控，提高自防自救能力。

5.1.3 火灾高危单位除符合5.1.1、5.1.2规定外，还应当履行下列消防安全职责：

1）配备应急逃生设施设备和疏散引导器材；

2）在建筑物外明显位置设置统一标识的消防安全信息箱，信息箱放置单位基本情况、消防安全组织、平面图、建筑消防设施、火灾应急处置预案等资料；

3）建立消防安全评估制度，定期评估，结果向社会公告。

5.2 人员

5.2.1 消防安全责任人

1）贯彻执行消防法律法规，保证人员密集场所符合国家消防技术标准，掌握本场所的消防安全情况，全面负责本场所的消防安全工作。

2）统筹安排本场所的消防安全管理工作，批准实施年度消防工作计划。为本场所消防安全管理工作提供必要的经费和组织保障。

3）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。

4）组织召开消防安全例会，组织开展防火检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的重大问题。

5）根据有关消防法律法规的规定建立的专职消防队、志愿消防队(微型消防站)，并配备相应的消防器材和装备。

6）针对本场所的实际情况，组织制定灭火和应急疏散预案，并实施演练。

5.2.2 消防安全管理人

1）拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

2）确定各级或者岗位消防安全职责，组织制订消防安全制度和消防安全操作规程并检查督促其落实；

3）拟订消防安全工作的资金及资源的投入和组织保障方案；

4）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

5）组织实施消防设施、灭火器材和消防安全标志维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

6）组织管理专职消防队、志愿消防队、微型消防站；

7）组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，拟定灭火和应急疏散预案并定期组织演练；

8）提出消防安全例会议程，并应形成会议纪要或决议；

9）单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作；

10）对消防安全责任人负责，定期报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

5.2.3 单位未确定消防安全管理人的，5.2.2中的消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。

5.2.4 各部门消防安全责任人

1）根据管理责任开展日常消防安全管理工作；

2）落实消防安全制度与操作规程；

3）按照规定实施管理区域内防火检查、防火巡查；

4）根据管理责任实施对管理区域内消防设施的维护管理；

5）发现和及时消除火灾隐患；不能及时消除的，应采取相应措施并向单位消防工作的归口管

理职能部门报告。

6）开展针对性消防宣传教育培训；

7）制定灭火和应急分预案、岗位应急处置卡并组织演练；

8）按照管理措施加强消防安全重点部位管理；

9）制定完善管理区域内各类消防安全管理档案；

10）配合各级消防安全检查和考核。

5.2.5 消防设施操作、维护人员

1）熟悉和掌握消防设施的功能和操作规程；

2）对消防设施进行检查、维护和保养，以保证消防设施能正常运行；

3）发现故障及时排除，不能排除的及时向上级主管人员报告；

4）做好检查、维护保养和故障处理记录。

5.2.6 消防控制室值班人员

1）持有相应等级的消防设施操作员职业资格证书上岗，落实消防控制室值班制度；

2）熟悉和掌握消防控制室相关设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行；

3）及时处理设备火警或故障情况，对故障报警信号及时确认，并及时排除故障；不能及时排除的，应立即向消防控制室管理人员报告；

4）坚守岗位，做好消防控制室的火警、故障和值班等记录。

5.2.7 防火巡查人员

1）开展防火巡查，做好记录，发现问题及时处理，不能处理的报告主管人员；

2）发现火灾及时报火警并报告主管人员，实施灭火；

3）制止和纠正违反消防法规和消防安全管理制度的行为；

4）接到消防控制室指令后，对有关报警信息及时确认。

5.2.8 专职消防队员、志愿消防队员、微型消防站人员

1）熟悉单位基本情况、灭火和应急疏散预案，消防安全重点部位及消防设施，器材设置情况；

2）日常开展消防业务培训及灭火和应急疏散演练，熟悉防火知识，掌握灭火与疏散技能，熟练使用消防设施、器材；

3）专职消防队员、微型消防站人员定期开展灭火救援技能训练，24小时值守；

4）志愿消防队员、微型消防站在接到火警出动信息后按照“3分钟到场”要求赶赴现场，扑救初起火灾，组织人员疏散，同时负责联络当地消防救援站，通报火灾和处置情况，做好到场接应，协助开展灭火救援。

5.2.9 单位员工

1）主动接受消防培训，自觉遵守单位消防安全制度、操作规程；

2）熟悉工作场所消防设施、器材及安全出口的位置，参加单位灭火和应急疏散预案演练；

3）清楚本单位、本岗位火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生和自救；

4）保护消防设施、器材和消防安全标志，不占用、堵塞疏散通道和安全出口、消防车通道，制止影响消防安全的行为；

5）发生火情时，及时报警并上报；

6）有权对本单位的消防安全工作提出建议，对存在的问题提出批评、检举。

6 消防安全管理操作规程

6.1 消防控制室火警处置程序

6.1.1 规定消防控制室值班人员接到火灾自动报警系统发出的火灾报警信号后的处理方法；

6.1.2 规定查看人员确认火情后的处理方法；

6.1.3 规定消防控制室接到查看人员确认发生或未发生火情报告后的处理方法；

6.1.4 规定第二梯队人员接到消防控制室值班人员发出的火警指令后的处理方法。

6.2 消防系统操作维护保养规程

6.2.1 规定建筑消防设施操作职责与使用范围；

6.2.2 规定建筑消防设施操作工作方法；

6.2.3 规定定期维护、保养、检测的方法。

6.3 变配电室操作规程

6.3.1 确定在电气设备上进行操作时的方法；

6.3.2 规定变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况时的处理方法；

6.3.3 规定电容器在重新合闸前的操作方法；

6.3.4 规定隔离开关接触部分过热的操作方法；

6.3.5 规定变压器的保养、检修、清扫方法。

6.4 电气及燃气线路设备安装操作规程

6.4.1 相关操作人员应具备资质，持证上岗；

6.4.2 明确规定电气设备安装操作办法；

6.4.3 明确规定燃气设备安装操作办法。

6.5 明火作业操作规程

6.5.1 规定动火作业审批流程；

6.5.2 规定明火作业现场的管理方法；

6.5.2 规定明火作业工序操作方法。

6.6 员工发现火情时的火警处置程序

6.6.1 规定单位员工发现火情时的处置方法；

6.6.2 规定消防控制室值班人员接到火情报告后的处理方法；

6.6.3 规定第二梯队人员接到消防控制室值班人员发出的火警指令后的处理方法。

6.7 电动自行车停放充电管理

6.7.1 电动自行车及其蓄电池不应进入电梯轿厢，不应在公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口、消防车通道停放、充电，不应违反用电安全要求私拉电线或插座进行充电。单位对违规停放或者充电的行为应予以劝阻，不听劝阻的应向负有监督管理的单位报告。

6.7.2 单位应合理设置电动自行车集中停放和充电场所，配备必要的消防设施、器材和视频监控并保持完好有效，引导电动自行车有序停放，加强停放管理。

6.7.3 电动自行车集中停放和充电场所应独立设置在室外，并与建筑保持安全距离。充电设施应具备充满自动断电、定时断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护功能，并宜具备充电故障报警、功率监测、高温报警等功能。

7 灭火和应急疏散预案的编制和演练

7.1 应按GB/T 38315要求编制灭火和应急疏散预案，定期开展演练，并根据演练情况对预案进行修订。

7.2 预案应针对可能发生的各种火灾事故和影响范围分级分类编制，科学编写预案文本，明确应急机构人员组成及工作职责、火灾事故的处置程序以及预案的培训要求等。

7.3 火灾高危单位应至少每季度组织一次演练，消防安全重点单位应至少每半年组织一次演练，其他单位应至少每年组织一次演练。

7.4 预案演练应符合下列要求

7.4.1 宜选择人员集中、火灾危险性较大和重点部位实施预案演练，确定模拟火灾形式，根据预案制定演练方案；

7.4.2 消防演练方案宜报告当地消防救援机构，接受相应的业务指导；

7.4.3 演练前，应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与；演练时， 应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌，并采取必要的管控与安全措施；

7.4.4 消防演练中应当落实对于模拟火源及烟气的安全防护措施，防止造成人员伤害；

7.4.5 演练结束后，应将消防设施恢复到正常运行状态，做好记录，并及时进行总结。

7.5 演练应确保安全有序，注重能力提高。

7.6 单位确认发生火灾后，应立即启动预案。

7.7 应按照消防救援机构的要求，维持现场秩序，配合灭火救援行动。

8 火灾隐患整改

8.1 单位对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

8.2 单位对发现的火灾隐患不能立即改正的，应当按照下列要求进行处理：

8.2.1 防火巡查、检查人员发现火灾隐患的当日内，应将存在的火灾隐患报告单位消防安全管理人或消防安全责任人；

8.2.2 消防安全责任人或消防安全管理人接到报告，应及时组织对报告的火灾隐患进行认定，并明确整改责任部门、责任人、整改期限和所需经费来源；

8.2.3 火灾隐患整改完毕，整改责任部门或责任人应当向单位消防安全责任人或管理人进行报告，由单位消防安全责任人或管理人对整改的情况进行签字确认后存档备查；

8.2.4 火灾隐患整改期间，应采取相应措施，保障消防安全。对随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，单位应当将危险部位停产停业整改。

8.3 对于自身不能解决的重大火灾隐患，单位应提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。

8.4 对消防救援机构责令限期改正的火灾隐患，单位应在规定的期限内改正并提交火灾隐患整改复函，报送消防救援机构。

9 信息化管理

9.1 应充分运用信息化手段加强消防安全风险研判，提高消防设施监测预警、防火巡查检查等技防水平。

9.1 火灾高危单位、消防安全重点单位、设有消防控制室的单位应充分运用智慧消防等信息化手段，实现对本单位消防安全实时、动态管理，提高消防设施监测预警等技防水平。

9.2 单位宜运用物联网、大数据、移动互联、视频识别等信息技术，对消防设施设备、电气线路、电器设备、燃气管线、消防车通道、安全疏散及易燃易爆危险品生产、储存、运输过程等进行监测、预警。

9.3 智能预警消防体系的数据采集，宜包含以下内容：

9.3.1 火灾报警与控制系统监测数据；

9.3.2 室内消火栓和自动喷淋系统水压监测数据；

9.3.3 高位消防水箱和消防水池水位监测数据；

9.3.4 消防供水管道阀门启闭状态监测数据；

9.3.5 利用单位视频监控系统监控安全出口和疏散通道、消防控制室值班情况监测数据；

9.3.6 电气火灾监控系统或装置实时监测漏电电流、线缆温度等情况监测数据；

9.3.7 防排烟设施启闭状态监测数据；

9.3.8 使用可燃气体作为燃料的餐饮类场所加装可燃气体火灾探测报警系统监测数据等。

10 分级管理

10.1 应依据火灾危险性、人员密集度、建筑规模与结构、历史火灾记录等综合因素，结合“双随机、一公开”消防监督管理系统，进行消防安全管理分级。

- 10.1.1 火灾危险性：评估单位内易燃、易爆物品存储量，生产、使用、处理火灾危险物质的情况；

- 10.1.2 人员密集度：考虑单位内人员数量、流动频率以及疏散难度；

- 10.1.3 建筑规模与结构：建筑物的总面积、层数、结构类型（如钢结构、混凝土结构）以及是否存在特殊结构（如地下室、高层建筑）；

- 10.1.4 历史火灾记录：单位是否发生过火灾，火灾的频率和严重程度；

10.1.5 其他因素：如单位地理位置、周边环境、消防水源等。

10.2 根据消防安全管理的难易程度，由当地消防救援机构或第三方机构进行专业评估，由难到易，依次为红、黄、蓝、绿四色风险等级。

10.2.1 评估过程应包括现场检查、资料审查、人员访谈等；

10.2.2 评定结果应公开透明，并通知相关单位；

10.2.3 定期复审，以确保分级与实际情况相符。

10.3 消防救援机构根据单位消防安全分级开展监督检查时，会遵循科学、系统的方法，根据单位的消防安全等级，制定不同的监督检查频次，以确保监督检查的针对性和有效性。