ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号

DB1310/T XXXXX—XXXX

1310

廊    坊    市	  地	    方    标    准

### DB  1310/T XXXXX—XXXX

社会单位消防安全管理规范

第2部分：养老机构

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

征求意见稿

XXXX - XX - XX 发布	XXXX - XX - XX 实施

XXXXX市场监督管理局  发

## 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为《社会单位消防安全管理规范》的第2部分。

本规文件由廊坊市消防救援支队提出。本文件由廊坊市消防救援支队负责管理和对条文的解释。

本文件起草单位：廊坊市消防救援支队。

本文件主要起草人： 邢广学、王竟萱、裴雷、陈曦。

### 养老机构消防安全管理规范

- 1  范围

- 本文件规定了养老机构消防安全管理的基本要求、消防安全组织、消防安全职责、日常管理、消防宣传教育培训、火灾处置与善后、消防安全档案。

- 本文件适用于廊坊市已投入运营养老机构的消防安全管理。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5907.1-2014 消防词汇

GB 13495-2015 消防安全标志 第1部分：标志

GB 15630-1995 消防安全标志设置要求

GB/T 29353-2012 养老机构基本规范

GB/T 38315-2019 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

GB/T 40248-2021 人员密集场所消防安全管理

GB 50016-2014（2018版） 建筑设计防火规范

GB 55036-2022 消防设施通用规范

GB 55037-2022 建筑防火通用规范

JGJ 450-2018 老年人照料设施建筑设计标准

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 养老机构

为老年人提供生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健等综合性服务的各类组织。

- 3.2

- 失能老年人

- 身体失去或部分失去自理能力的老年人。

### 4  基本要求

### 4.1  养老机构是消防安全责任主体，要严格按照相关法律法规规定做好本单位消防安全工作，认真履行消防安全职责。

### 4.2  养老机构应当落实消防安全责任制，明确各级、各岗位消防安全责任人及其消防安全职责，制定本单位的消防安全制度、灭火和应急疏散预案。

### 4.3  养老机构不应擅自改变防火分区和消防设施、降低装修材料的燃烧性能等级。建筑内部装修不应改变疏散门的开启方向，减少安全出口、疏散出口的数量及其净宽度，影响安全疏散畅通。

4.4  养老机构安装、使用电器产品、燃气用具和敷设电气线路、管线必须符合相关标准和用电、用气安全管理规定，并定期维护保养、检测。

- 4.5  养老机构应当针对老年人的特点，在疏散通道、安全出口和重要场所、重点部位的显著位置设置消防安全警示、提示标识。在消防设施、器材上设置醒目的标识，并标明操作使用方法。

- 4.6  养老机构建筑消防设施及消防安全标识的设置应符合国家标准、行业标准，并保证完好有效。

- 4.7  养老机构与其他单位或个人有承包、租赁、委托管理或医养结合机构，应依照有关规定明确各方的消防安全责任。养老机构与其他单位共同处于同一建筑物内的，应当与其他单位进行防火分隔。

- 4.8  养老机构的电工、焊工和自动消防设施的值班操作员等人员，应经过职业培训，持证上岗。

### 5  消防安全组织

- 5.1  养老机构应结合本场所特点建立完善消防安全组织体系和管理机制，明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责。

- 5.2  属于消防安全重点单位的养老机构应当明确消防安全管理部门，配备专（兼）职消防安全管理人员。

- 5.3  养老机构应组织全体员工建立义务消防队（微型消防站）。

### 6   消防安全职责

### 6.1  养老机构的法定代表人或主要负责人或实际控制人是该单位的消防安全第一责任人，对本单位的消防安全工作全面负责，应履行以下职责：

### 6.1.1 贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

### 6.1.2 将消防工作与本单位的管理活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

### 6.1.3 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

### 6.1.4 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

### 6.1.5 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

### 6.1.6 根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队（微型消防站）;

### 6.1.7 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

### 6.2  养老机构应当确定消防安全管理人，具体组织实施本单位的消防安全检查及火灾隐患整改等管理工作，应履行以下职责：

### 6.2.1 拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

### 6.2.2 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；

### 6.2.3 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

### 6.2.4 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

### 6.2.5 组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

### 6.2.6 组织管理专职消防队和义务消防队（微型消防站）；

### 6.2.7 在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

### 6.2.8 单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

### 6.3  养老机构消防控制室实行24h值班制度，每班不少于2人，值班人员应持有消防设施操作职业资格证书，严格执行消防控制室的各项安全操作规程和消防安全管理制度。履行以下职责：

### 6.3.1 熟悉和掌握消防控制室相关设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行；

### 6.3.2 负责消防控制设备的监视与控制；

### 6.3.3 交接班时测试设备运行情况，并落实交、接班人员双签字确认，填写《消防控制室值班记录》值班记录应符合GB 25201的要求；

### 6.3.4 负责记录消防设备运行情况，及时处理并记录设备火警、故障情况；

### 6.3.5 对故障报警信号应及时确认，并及时排除故障，不能及时排除的，应立即向消防安全管理人、消防安全责任人报告，落实针对性防控措施；

### 6.3.6 接到火灾警报后，应以最快方式确认；确认发生火灾，应立即拨打“119”报警，确认火灾报警联动控制系统置于自动状态，启动灭火和应急疏散预案；

### 6.3.7 负责按照《消防控制室通用技术要求》落实消防控制室资料整理归档、管理及应急处置。

7  日常管理

- 7.1  养老机构消防安全责任人、消防安全管理人每月至少组织一次防火检查,归口管理部门负责人每周应开展一次防火检查，员工应对本岗位每天开展防火巡查。

防火巡查、检查应包括下列内容；

a.有无吸烟和使用蚊香、蜡烛、熏香、艾灸等动火情况；

b.电气线路是否敷设规范，是否使用大功率用电器；

c.消火栓、灭火器、消防安全标志是否完好有效；

d.疏散通道、安全出口是否畅通，安全疏散标志、应急照明是否完好；

e.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放杂物；

f.厨房等重点部位是否落实断火、断电、断气等安全措施；

g.重点部位人员在岗在位情况；

h.有无其他异常情况。

- 巡查记录表应包括部位、时间、人员和存在的问题；检查记录表应包括部位、时间、人员、巡查情况、火灾隐患整改情况和存在的问题。

7.2  建筑及周边管理

- 7.2.1 养老机构建筑的选址符合养老服务体系建设规划和城乡规划的要求，充分利用现有公共服务资源和基础设施。

- 7.2.2  养老机构建筑总平面应根据养老机构的不同功能类型进行合理的建筑布局，功能分区应明确。

- 7.2.3  总平面交通应能满足人员安全疏散、消防车道及消防车登高操作场地的要求。

- 7.2.4  养老机构各建筑之间的防火间距，或养老机构建筑与其他建筑之间的防火间距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定。

- 7.2.5  养老机构内建筑耐火等级应符合消防安全要求。建筑内部不应使用易燃、可燃、质量不合格的装修材料。

7.2.6  养老机构的楼层布置，老年人居住、休息、公共活动用房、康复与医疗用房的具体布置，应当符合 GB 55037 对老年人照料设施的要求。

7.2.7  养老机构建筑室内禁止停放电动自行车和为电动自行车充电，如有需要，应在建筑室外设置电动自行车停放区域和集中充电设施，并应符合现行河北省地方标准《电动自行车停放充电场所消防安全管理规范》（DB 13/T 2939-2019） 的规定。

7.2.8  失能老年人或者半失能老年人的房间宜靠近安全出口或疏散门。

7.3  老年人居住、活动场所

7.3.1  老年人居室不应设置在地下或者半地下场所。

7.3.2  老年人居室内严禁烧香拜佛、点蜡烛、使用明火。

7.3.3  严禁乱拉、私接电气线路，严禁私自使用大功率电气设备。

7.3.4  老年人生活区域禁止吸烟，落实专人管理吸烟火种。

7.3.5  要确保疏散通道和安全出口的畅通，在活动区域明显位置设置安全疏散指示图。

7.4  易燃、易爆物品

7.4.1 养老机构内严禁设置易燃、易爆场所或存放易燃、易爆物品（必备药品、少量消毒液和酒精、供氧设备及厨房附属的液化气等除外）。

7.4.2  存储、使用具有易燃、易爆危险的医疗物品时，应避免接触热源或被阳光直射。医疗用品应按性质分类存放，并设置明显的标志，注明品名、特性、防火措施和灭火方法。

7.5  厨房

7.5.1  养老机构内不宜设置明火厨房，必须采用明火厨房的，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位或房间分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。

7.5.2  使用液化石油气作为燃料的明火厨房，灶具与气瓶之间灶具与气瓶之间的净距离不应小于0.5m，灶具与气瓶连接的软管长度不应超过2m，每年更换1次胶管。

7.5.3  瓶组间通风设施、防火分隔设施、报警设施等应保持完好有效。

7.6  避难间

7.6.1  避难间不应另作他用。

7.6.2  通向避难间的道路应保持畅通。

7.6.3  避难间入口应设置标示避难间的灯光指示标识。

7.6.4  避难间内设置的消防设施应保持完好有效。

7.7  安全疏散设施

- 7.7.1  养老机构每层应设置不少于2步疏散楼梯，应保持疏散通道、安全出口、楼梯间、消防车通道畅通，不应遮挡疏散指示标志，不应在楼梯间堆放杂物。

7.7.2  楼梯间内应设置楼层标识，楼梯间附近应设置楼层平面示意图。

7.7.3  不应将安全出口上锁，外墙门窗不应设置影响人员逃生和灭火救援的障碍物（如防护网、铁栅栏等）

7.7.4  需要控制人员随意出入的疏散门，应有火灾时可立即开启的措施。

8  消防宣传教育培训

8.1  应在活动场所显著位置采用画图、视频等形式，介绍疏散逃生路径、方法，宣传火灾危险性、自救逃生常识。

8.2  应对老年人至少每月开展1次消防安全教育。

8.3  应对新上岗、转岗的员工开展岗前消防安全培训。

8.4  应对所有员工至少每半年开展1次消防安全培训。

9  火灾处置与善后

9.1  确认火灾发生后，应立即呼救并及时拨打“119”电话报警。

9.2  养老机构工作人员在发现火灾后应及时疏散人员，在保证自身安全的前提下，利用就近消防设施和生活用水等进行初起火灾扑救。

9.3  火灾原因调查期间，养老机构人员有义务保护火灾现场，配合调查并如实提供有关信息资料。

9.4  火灾调查结束后，养老机构应当总结火灾事故教训，改进消防安全管理。

10  消防安全档案

10.1  养老机构应当按照有关规定建立消防安全档案，消防档案应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。

10.2  消防档案应当实施动态管理，定期更新。

10.3  消防安全档案应当明确专人进行管理。