附件：
涉案专利权利要求1与被控侵权产品技术特征比对
	权利要求序号及其特征
	被控侵权产品的技术特征
	比对结果

	1

	特征1-1：
一种公章模具
	一种公章模具
	相同

	
	特征1-2：
包括下模板、中模板、上模板
	包括下模板、中模板、上模板
	相同

	
	特征1-3：
下模板一侧设置有下定位板
	下模板一侧设置有下定位板
	相同

	
	特征1-4：
所述下定位板和所述下模板一体成型
	下定位板和所述下模板一体成型
	相同

	
	特征1-5：
下定位板上面安装有固定轴
	下定位板上面安装有固定轴
	相同

	
	特征1-6：
固定轴两侧设置有弹簧销钉，所述固定轴和所述弹簧销钉分别与所述下模板铆接在一起
	长模板、短模板上分别设置有弹簧销钉
	不同

	
	特征1-7：
弹簧销钉上面安装有复位弹簧
	复位弹簧连接设置在两个弹簧销钉之间
	不同

	
	特征1-8：
固定轴顶部安装有上定位板
	固定轴顶部安装有上定位板
	相同

	
	特征1-9：
所述上定位板与所述固定轴螺栓连接
	上定位板与所述固定轴弹性挡圈固定
	等同

	
	特征1-10：
所述上模板上方设置有所述中模板
	上模板上方设置有所述中模板
	相同

	
	特征1-11：
所述中模板包括长模板和短模板，所述长模板和所述短模板都呈半圆弧形
	中模板包括长模板和短模板，长模板和所述短模板都呈半圆弧形
	相同

	
	特征1-12：
所述长模板一侧设置有第一齿柱，所述短模板一侧设置有第二齿柱，所述第一齿柱和所述第二齿柱采用齿啮合传动
	长模板、短模板之间至少存在一种柱、槽嵌装配合的联动结构
	不同

	
	特征1-13：
所述长模板和所述短模板外侧都设置有弹簧槽
	无
	不同

	
	特征1-14：
中模板中间设置有合模内缘
	中模板中间设置有合模内缘
	相同

	
	特征1-15：
所述中模板上方设置有所述上模板，所述上模板底部设置有合模外缘
	中模板上方设置有上模板，上模板底部设置有合模外缘
	相同




